S.n.

Termodynamika w.1

Spalanie

Zakres:

- Podstawowe definicje

- Spalanie całkowite i zupełne

- Określanie ilościowe pierwiastków palnych w paliwie i utleniacza

- Spalanie niezupełne

Paliwa związki chemiczne i ich mieszaniny, które w wyniku reakcji egzotermicznej jaką jest spalanie, wydzielają znaczne ilości ciepła. Paliwa naturalne używane do palenia,  w postaci w której występują w naturze. Paliwa sztuczne to paliwa przerobione.

W energetyce konwencjonalnej znajdują zastosowanie w pierwszym rzędzie paliwa kopalne:

- torf, drewno, słoma, brykiety, pelet.

- węgiel brunatny i kamienny

- ropa naftowa i gaz ziemny

Paliwa można podzielić ze względu na :

- stan skupienia

- pochodzenie

- zdolność do samoodnawiania

Wskaźnik określający jakość paliwa  stałego to:

a/ wartość opałowa  ( 20,1-26,4 MJ/kg )

b/ zawartość popiołu  ( 0-20%)

c/ zawartość siarki (0,7-4,3%)

Paliwa płynne to: oleje opałowe lekkie (EL), ciężkie (S) jako produkt destylacji ropy naftowej

Wskaźnik określający jakość paliwa płynnego to:

a/ wartość opałowa

b/  gęstość ( im wyższa gęstość tym większa możliwość tworzenia osadów w instalacjach)

c/ lepkość ( wzrost lepkości powoduje pogorszenie się parametrów rozpylania paliw)

d/ temperatura zapłonu (im niższa temperatura tym większa ilość frakcji lekkich-lotnych). Zbyt niska temperatura zapłonu to potencjalna eksplozja urządzenia)

e/ temperatura płynięcia (im niższa temperatura płynięcia, tym wyższa odporność na niskie temperatury. Temperatura płynięcia ma duży wpływ na warunki magazynowania)

Paliwa gazowe stosowane w technice grzewczej stanowią mieszaninę gazów palnych i niepalnych. Wyróżnia się 4 podstawowe grupy :

Grupa I (GS)  gazy sztuczne powstające w procesie przetwarzania paliw ciekłych i stałych oraz mieszania ich z gazem ziemnym propanem-butanem

Grupa II (GZ) gazy ziemne i pochodzenia naturalnego. Głównym składnikiem jest metan.

Grupa III (LPG) gazy ciekłe propan, propan-butan. Są one cięższe od powietrza.

Grupa IV             mieszaniny propano-butanu z powietrzem

Jedną z najważniejszych cech paliw gazowych jest tzw. Dolna Granica Wybuchowości (DGW) i Górna Granica Wybuchowości (GGW).” Granica wybuchowości – wielkość stężenia par, gazów lub pyłów substancji, które w mieszaninie z powietrzem mogą wybuchać od bodźca termicznego.

Wyróżnia się:

- dolną granicę wybuchowości – czyli najniższe stężenie substancji palnej,

- górną granicę wybuchowości – najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym jeszcze może nastąpić zapalenie się tej substancji i jej wybuch pod wpływem bodźca termicznego.

Zakres stężeń, przy których może nastąpić wybuch może być bardzo wąski. Na przykład dla benzyny mieści się on pomiędzy 1,3% a 7%, a dla cykloheksanu 1,22–4,81%. Z kolei dla innych substancji zakres ten może być znacznie szerszy, jak to ma miejsce np. dla acetylenu, gdzie jego zawartość w powietrzu grożąca wybuchem mieści się w granicach 2,5–80%”[4]

Przykładowo  dla wodoru H2 - DGW  4%   ; GGW 74%.

Spalanie gwałtowne utlenianie części palnych.

Spalanie  w zależności od miejsca w którym zachodzi dzielimy na :

a/ spalanie zewnętrzne ( paleniska kotłów –  ciepło głównie dla celów grzewczych )

b/ spalanie wewnętrzne (wewnątrz  cylindrów silników spalinowych – ciepło przemienia się częściowo w pracę mechaniczną).

Spalanie ze względu na to co występuje w produktach spalania:

a/ spalanie całkowite (brak palnych części stałych w produktach)

b/ spalanie niecałkowite (obecność palnych części stałych w produktach)

c/ spalanie zupełne (w produktach gazowych [spalinach] są tylko dwutlenki CO2, SO2 oraz para wodna)

d/ spalanie niezupełne (w produktach gazowych [spalinach] są obecne związki palne , np. CO, H2)

Ciepło Spalania Ws  - ilość ciepła uzyskanego ze spalenia zupełnego i całkowitego , jednostkowej ilości paliwa, jeśli temperaturę produktów sprowadzi się do temperatury substratów, a para wodna ulegnie całkowitemu skropleniu.

Wartość Opałowa Wd – ilość ciepła jaka się wydzieli przy spaleniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa( 1um3, 1 kg)    wyrażona w [MJum3] ; [ MJkg], przy czym zawarta w produktach spalenia ( w spalinach)  jest w postaci pary( nie wykrapla się).  Wartość opałowa  jest to ilość ciepła  z jednostki paliwa, uzyskana w urządzeniu grzewczym, za wyjątkiem kotłów kondensacyjnych .

Zatem wartość opałowa to ciepło spalania pomniejszone o ciepło parowania wody.

Przykładowe  doświadczalne wzory do określania wartości opałowej poniżej.

Wdc.stałe ciecz=Ws-rw+9h  kJkg (1)

Wdc.stale ciecz=33900c+10500s+121400h-o8-2500w    kJkg   (2)

Wdgaz=iriMWd gaz i  kJum3

Gdzie: w,h, c,s,o  oznaczają odpowiednie udziały wagowe odpowiednio wody, wodoru, węgla, siarki, tlenu w składzie paliwa; r- ciepło parowania. M – masa kilomolowa związków  , ri- udział objętościowy poszczególnych składników w danym gazie palnym

Spalanie całkowite i zupełne

a/ Paliwo gazowe jest mieszaniną różnych gazów, traktowanych jak gazy doskonałe.

b/ W obliczeniach odnosimy się do tzw. gazu palnego suchego. Suma wszystkich składników gazu palnego suchego musi wynosić 1. Paliwa gazowe są osuszane!

c/ Woda w spalinach pojawia się w następstwie spalenia wodoru oraz doprowadzenia pewnej ilość pary wodnej wraz z powietrzem użytym  w procesie spalania. Jej ilość w powietrzu wilgotnym  określa się  najczęściej  podając  wilgotność względną, stopień masowy zawilżenia X. W tym przypadku potrzebujemy molowego stopnia zawilżenia powietrza Xz , którego związek ze stopniem zwilżenia  masowego X jest  następujący:

Xz=npng=ppp-pp=φpnp-φpn   lub

Xz=npng=mp/Mpmg/Mg=XMgMp ;

Gdzie: X=mpmg=MpMg*φpnp-φpn, pn- ciśnienie nasycenia pary wodnej

b/ W naszych dalszych rozważaniach stopień zawilżenia paliwa gazowego pominiemy. Natomiast powietrze użyte do spalania może być wilgotne.   Jednostką paliwa gazowego jest  kmol (um3)  gazu palnego suchego, w skrócie 1 kmol g.p.s lub 1 um3 g.p.s.

Przypuśćmy, że w skład paliwa wchodzą gazy w następującej ilości:

2kmol CH4=nCH4

4kmol H2=nH2

2kmol O2=nO2

W sumie daje to :    
8 kmol gazu  palnego suchego=ng.p.s.

Zapisujemy to w następujący sposób:

nCH4+nH2+nO2=ng.p.s.

Jeśli podzielimy to przez ilość całego gazu ng.p.s., to otrzymamy

nCH4ng.p.s.+nH2ng.p.s.+nO2ng.p.s.=ng.p.s.ng.p.s.=1

Ponieważ: udziały objętościowe są równe udziałom molowym ri=zi=ning.p.s. ,  więc skład gazu jest podawany w postaci udziałów kilomolowych ( molowych) co jest równoznaczne z udziałami objętościowymi i   jest to równoznaczne  z zapisami:

zCH4+zH2+zO2=1

Lub:

rCH4+rH2+rO2=1

Zatem przykładowo oznaczenie 20% CH4 oraz wiadomość, że ilość gazu palnego wynosi 40 kmol oznacza z jednej strony ilość pierwiastka węgla w paliwie = 0,2*40kmol=8 kmol C, a z drugiej strony , ponieważ 1 kmol dowolnego gazu zajmuje w warunkach normalnych               ( 00C oraz 1013,25 hPa ) objętość 22,4 um3, zatem metan zajmuje w warunkach normalnych 22,4*8=712,9 um3. Ta objętość jest łatwa do przeliczenia na inne warunki fizyczne w  zakresie obowiązywania prawo Clapeyrona, traktowanego jako pierwszego przybliżenia dla gazów określanych jako doskonałe.

Zadanie a

Firma  dostarcza  gazu suchego palnego w składzie 40 % CH4  oraz 60% H2 w ilości w ilości 200 l/s dla warunków normalnych, proszę określić średnicę kanału przez który płynie gaz, wiedząc że nadciśnienie statyczne gazu podane jest w  postaci słupa hydrostatycznego wody i wynosi 10 cm i zmienia się ±5 cm, a temperatura gazu może wynosić maksymalnie 700 C. Ciśnienie otoczenia przyjąć na poziomie 100000Pa

Dane musimy uporządkować:

strumień objętości w warunkach normalnych Vu=200l umownychs=200udm3s=0,2um3s.

Na marginesie

zCH4=rCH4=0,4, zH2=rH2=0,6  razem  to jedność, więc skład gazu podano prawidłowo

przy czym wg. warunków zadania, rurami płynie :  0,4*0,2um3s=0,08um3s metanu oraz 0,6*0,2um3s  =0,12um3s wodoru. W tym momencie łatwo jest przejść na strumienie kilomoli Pamiętamy , że Vu=22,4*n czyli stąd nCH4=0,08um3s 22,4um3kmol=0,003571 kmol /s i analogicznie można określić strumień kilomolowy   wodoru.  Natomiast strumień paliwa to:     n=0,2um3s22,4um3kmol=0,008929 kmol /s.

Ciśnienie statyczne absolutne gazu wynosi np.  p=pot+pnad=101325+ ρgh=100000+1000*9,81*0,1=100000+981=100981 Pa.

Przypadek który spowoduje wzrost objętości mającej wpływ na geometrię przewodów ,  będzie związany z niższym ciśnieniem  statycznym w rurach , czyli z ciśnieniem wynosi p2=pot+pnad=100000+ ρgh2=100000+1000*9,81*0,05=100000+490,5 =100490,5 Pa. Proponuję to ciśnienie przyjąć do dalszych obliczeń, chyba że uznacie  że nie ma to większego wpływu na geometrę. Należy zachować zdrowy rozsądek, jeśli gabaryty rur są bardzo duże to faktycznie  różnice te są nieistotne. Każdy powinien w tym momencie pomyśleć i wybrać przypadek najbardziej z jego punktu widzenia  optymalny. Proponuję przykładowo przyjąć ciśnienie p2=100490,5 Pa właśnie, żeby podkreślić możliwość dokonywania wyboru.

W dalszych obliczeniach p2=100490,5 Pa

Strumień objętości w nowych warunkach jest prosty do określenia , przy wykorzystaniu prawa Clapeyrona , np. w ten sposób:

pVuT=p2V2T2

Czyli zachodzi relacja 
101325*0,2273,15=100490,5*V2273,15+20

V2=101325*0,2*(273,15+20)273,15*100490,5=0,216 m3s

Rzeczywiście strumień objętości jest trochę inny niż ten na początku. Gazy mocno reagują na zmianę temperatury i ciśnienia.

Prędkość graniczna dla gazów to w=25ms, jeśli w warunkach zadania nie podano innej wartości, to przyjmujemy warunki graniczne, które są podane np. w PN.

Żeby wykorzystać prawo ciągłości strugi m=ρgęstość*wprędkość*S(pole przekroju kanału), powinniśmy znać strumień masy m=n*Mz=n*rCH4*MCH4+rH2*MH2=0,008929*0,4*16+0,6*2=0,06786 kg/s

Gdzie: Mz=ri*Mi to masa zastępcza dla mieszanin gazów doskonałych

Powinniśmy znać gęstość gazu w warunkach zadania

pϑ=RzT

Czyli w naszych warunkach : p2*1ρ2=8314,47Mz273,15+20→ρ2=100490,5 8314,47*0,4*16+0,6*2293,15=0,313339 kg/m3

Zatem: S=πD24=mw*ρ2=0,06786 25*0,313339=0,008663m 2

Stad łatwo obliczyć Średnicę kanału: D2=4Sπ   D2=4*0,008663,14=0,011032 Zatem D jest pierwiastkiem z tej liczby i wynosi D=0,105033m  dla bezpieczeństwa przyjmiemy wartość większą w typoszeregu rur gazowych. Bez uwzględniania innych wskaźników bezpieczeństwa może to być D=0,11 m.

Zatem jeszcze raz

W przypadku tego paliw gazowych, symbol przedstawiający chemiczny zapis danego związku  w odnoszący się do składu gazu palnego, oznacza udział objętościowy tego związku w gazie.

Przykładowo w zadaniu o treści: roztwór metanu i acetylenu o składzie:

CH4=0,6   ; C2H2=0,4   rozumiemy zgodnie z umową , że

rCH4=0,6   oraz     rC2H2=0,4

Pamiętajmy również, w przypadku mieszanin gazowych traktowanych jak gazy doskonałe udziały objętościowe równe są udziałom gazowym: ri=zi [ 1]

Skład paliwa gazowego może być:

H2, CO, CH4, C2H4, CnHm, CO2,N2, SO2,O2,……

Przy czym do obliczeń dla paliwa po osuszeniu i  po odsiarczeniu:

H2+ CO+  CnHm,+CO2+N2+O2=1

Balastem w tym paliwie gazowym jest woda ( stad konieczność osuszania), azot, dwutlenek węgla. Te substancje są niepalne. Tlen jest utleniaczem i jako taki bierze udział w reakcji spalania.

Ilość poszczególnych pierwiastków w paliwie gazowym

Należy pamiętać , że pierwiastkami palnymi  w paliwach tradycyjnych są: węgiel C, wodór H2 , siarka S. Siarka jest związkiem niekorzystnym , dlatego paliwo jest w miarę możliwości odsiarczane. Nie mniej jednak siarka jest dwuwartościowa i ewentualnie  przy określaniu tego pierwiastka w paliwie,  postępuje się z nią tak jak z innymi pierwiastkami palnymi. Przypadki zasiarczonego paliwa zostaną pominięte.

Naszym zadaniem na wstępie jest określenie ilości pierwiastków palnych oraz utleniacza. Ilość tych pierwiastków wynika  wprost ze wzorów chemicznych gazów.

Sposób określania ilościowego składników palnych w paliwie gazowym oraz utleniacza.

Popatrzmy na wzór chemiczny :

1 cząsteczka CH4  = 1 atomu  C   +   2  czasteczek H 2

Gdy zapiszemy to w kilomolach :

1 kmol C  = 1 kmol   C   +   2  kmole H 2

Posługujemy się symbolem   wodoru „cząsteczkowego”, ze względu na to że jest to gaz pospolity. Do gazów pospolitych, występujących w naturalnym stanie w postaci cząsteczki, zaliczamy oprócz wodoru jeszcze azot i tlen.

Innym związkiem jest tlenek węgla CO, który możemy scharakteryzować za pomocą kilomoli ( bardziej praktyczne) pierwiastków  połączonych ze sobą:

1 kmol CO  = 1 kmol   C   +   0,5  kmol O 2   !

Pamiętajmy, że tlen ma budowę cząsteczkową!

Ogólnie dla dowolnych węglowodorów w postaci CmHn możemy zapisać następującą zależność:

1 kmol CmHn  = m kmol   C   +  n2  kmol H 2

Jak podałam na początku, zapis składników gazu palnego, w postaci wzorów chemicznych np.  C2H2, H2 oznacza udziały objętościowe , które są równe ilościowo udziałom molowym. Udziały kilomolowe, objętościowe czy wagowe są podawane w % lub w postaci liczby i są po skróceniu  bezwymiarowe. W tym jednak przypadku będzie my podawać  jednostki bez skracania.

Zatem  C2H2=zC2H2=ilość kilomoli C2H2 ilosć kilomoli gazu palnego suchego (gazu palnego)

Jeśli chcemy podać ilość składników palnych , utleniacza  lub składników będących balansem, to musimy te składniki „znaleźć” w zapisie chemicznym składników palnych.

Zawartość pierwiastków w umownej jednostce paliwa  (***)

n'C=CO+CH4+mCmHn+CO2 kmol Ckmol g.p.s.

n'H2=H2+n2CmHn+2CH4+…kmol H2kmol g.p.s.

n'O2=O2+12CO+CO2 kmol O2kmol g.p.s

n'N2=N2kmol g.p.s

Proszę zwrócić uwagę, że jednostka kmol H2kmol g.p.s jest równoważna jednostce:                kmol H2kmol g.p.s=22,4um3kmol*npierwiastka  kmol22,4um3kmol*ngazu palnego suchego  kmol=um3pierwiastkaum3gazu palnego suchego, tylko w przypadku węgla, sens jednostki w postaci um3 jest problematyczny.

Zapis pierwiastków „po stronie paliwa” umownie znakujemy używając symbolu „’ ”

Zadanie a/

Gaz palny ma następujący skład:

CO=0,28,

CH4=0,03,

H2=0,12,

CO2=0,05,

N2=0,52,

Suma wszystkich udziałów wynosi: 0,28+0,03+0,12+0,05+0,52=1

Powietrze jest powietrzem wilgotnym o parametrach p=0,1 MPa, T=298 K  i ma wilgotność φ=1 czyli musi mieć stopień zawilżenia zarówno masowy jak i kilomolowy! Ta para wodna jest również balastem w procesie spalania, który będzie miał wpływ na ilość spalin „mokrych’.

Proszę określić zawartość pierwiastków w jednostce (patrz: w kilomolu) paliwa gazowego.

Korzystamy ze wzorów (***), rozumiejąc  sposób ich wyprowadzenia:

n'C=CO+CH4+CO2=0,28+0,03+0,05=0,36kmol Ckmol g.p.s

n'H2=H2+2CH4=0,12+2*0,03=0,18kmol H2kmol g.p.s.

n'O2=12CO+CO2=0,14+0,05=0,019kmol O2kmol g.p.s.

n'N2=0kmol N2kmol g.p.s.

Minimalne zapotrzebowanie tlenu w procesie spalania

Minimalna ilość tlenu potrzebna do spalenia jednostkowej ilości paliwa  nazywana teoretycznym zapotrzebowaniem tlenu , wynika z wzorów stechiometrycznych procesu spalania od którego odejmujemy ilość utleniacza w paliwie. Jednostka jest „dopasowana” do jednostki spalanego paliwa. Dla gazów jest to [kmol O2kmol g.p.s=um3 O2um3 g.p.s.] . W przypadku paliw  stałych jednostką jest [kmol O2 kg paliwa]

Napiszmy przykładowe równanie stechiometryczne spalania wodoru:

H2+0,5O2=H2O

Co oznacza  :                                     1 kmol H2+0,5 kmolO2=1 kmolH2O

Ponieważ 1 kmol w warunkach normalnych zajmuje 22,4um3 (prawo Avogadro) wiec możemy zapisać to w ten sposób:

1*22,4 um3 H2+0,5*22,4 um3O2=1*22,4 um3H2O

Jeśli podzielimy powyższe przez 22,4  to otrzymamy następującą zależność:

1 um3 H2+0,5 um3O2=1 um3H2O

Wniosek jest następujący : mając  równanie  stechiometryczne ilościowo liczby w tym równaniu, możemy postrzegać je jako reagujące ze sobą ilości kilomoli lub umownych metrów sześciennych.

Przykładowe równania stechiometryczne spalania:

CO+0,5 O2=CO2

CH4+3*1+12 O2=CO2+1+1H2O  (metan)

C2H6+3,5 O2=2CO2+3H2O  (etan)

C2H4+3 O2=2CO2+2H2O   (etylen)

C2H2+2,5 O2=2CO2+H2O  (etylen)

Ogólnie dla węglowodorów:

CnH2n+2+3n+12 O2=nC2O+ n+1H2O  (węglowodory nasycone)

Przyjrzyjmy się bliżej procesowi zupełnego spalania węgla i wodoru :

C+1* O2=CO2

Czyli :                                            
1 kmol C+1kmol  O2=1 kmol CO2  stąd ilość potrzebna do spalenia określonej ilości paliwa, zawierającego spośród pierwiastków palnych  tylko węgiel jest jak 1:1

nO2min= n'C+….

Proces zupełnego spalania wodoru wygląda tak :

1 kmol H2+0,5kmolO2=1 kmol H2O

Zatem jest to relacja:                                             12:1

nO2min= n'C+ 12H2+…

Teraz należy odjąć tę ilość utleniacza , która jest zawarta w paliwie:

nO2min= n'C+ 12n'H2-n'O2

Ponieważ udział objętościowy tlenu w powietrzu wynosi 0,21, teoretyczne zapotrzebowanie    ( minimalne zapotrzebowanie) powietrza w procesie spalania wynosi

na min=nO2min0,21

Jednostką  stosowana do podania ilości tego powietrza  jest  kmol powietrza minimalnegojednostka paliwa

Dla gazów palnych oznacza to kmol powietrza minimalnegokmol g.p.s = um3 powietrza minimalnegoum3 g.p.s.

Dla paliw ciekłych lub stałych kmol powietrza minimalnegojednostka paliwa=kmol powietrza minimalnegokg

Ponieważ proces spalania zachodzi w konkretnym urządzeniu, sposób wymieszania jest uzależniony od konstrukcji urządzenia. Aby zaszło spalanie zupełne całkowite, często musi być pewna nadwyżka tlenu jako utleniacza. To pociąga za sobą większą ilość powietrza tzw. rzeczywistego które musi zostać użyte w procesie spalania. Wprowadza się pojęcie współczynnika nadmiaru powietrza… oczywiście im mniejszy współczynnik tym powinno być lepiej choćby ze względu na gabaryty, moc wentylatorów wtłaczających do urządzenia.  Generalne dąży się do tego aby λ=1. Jest to związane z tym, że wprowadzenie z powietrzem azotu będącego balastem w wysokich temperaturach powoduje powstanie tlenków azotu, które w połączeniu z wodą tworzą kwaśne deszcze. λ=1 odpowiada ilości powietrza rzeczywistego co do wartości równą ilości powietrza minimalnego  (teoretycznego),  wynikającej wprost ze wzorów stechiometrycznych.

Definicja współczynnika nadmiaru powietrza λ=na na min

Stąd ilość rzeczywistego powietrza użytego w procesie spalania jest wyższe niż wynika to ze wzorów stechiometrycznych i jego udziału objętościowego w powietrzu i wynosi:

na = λ*na min.

Jednostką jest kmol powietrza rzeczywistegojednostka paliwa

Dla gazów palnych oznacza to kmol powietrza rzeczywistegokmol g.p.s = um3 powietrza rzeczywistego um3 g.p.s.

Dla paliw ciekłych lub stałych kmol powietrza rzeczywistegojednostka paliwa=kmol powietrza rzeczywistegokg

Przyjmujemy, że  gdy  współczynniki nadmiaru powietrza w danych urządzeniach, przyjmują wartości nie mniejsze (!) jak niżej przedstawione, to spalanie jest zupełne i całkowite:

λ=1,05                       paleniska opalane gazem

λ=1,05:1,1              paleniska z mgła olejową

λ=1,1 :1,15            zmodernizowane kotły na węgiel

λ=2                              starsze typy kotów

Jeżeli λ<1                    spalanie jest na pewno niezupełne (niecałkowite)

Zadanie

Korzystając z treści wcześniejszego zadania określić ilość tlenu teoretycznego (minimalnego) i powietrza teoretycznego (minimalnego) w procesie spalania zupełnego. Określić ilość powietrza rzeczywiście użytego w procesie spalania, jeśli współczynnik nadmiaru powietrza wynosi λ=2.

Korzystamy, policzonych wcześniej:

nO2min= n'C+ 12n'H2-n'O2=0,36+0,5*0,18-0,019=0,431kmol tlenu minimalnegokmol g.p.s

na min=nO2min0,21=0,4310,21=2,05kmol powietrza minimalnegokmol g.p.s

na = λ*na min=2* 2,05=4,1kmol powietrza rzeczywistegokmol g.p.s

Proszę zwrócić uwagę, jaką istotną informację dostaliśmy na końcu. Na końcu otrzymaliśmy ilość kilomoli powietrza, które jest potrzebne do przeprowadzenia procesu spalania zupełnego.

Jeśli dysponowalibyśmy informacją typu: do urządzenia doprowadzony jest gaz palny w ilości…, to tę ilość możemy podawać w różnych jednostkach. Na przykład jeśli  strumień kilomolowy wynosi n=50 kmolg.p.ss , to umowny strumień objętościowy wynosi: Vu=50*22,4=1120um3g.p.ss . Chcąc przeliczyć strumień kilomolowy  na strumień masy, powinniśmy skorzystać ze wzoru m= n*Mz=50 kmols*25,32kgkmol =1266  kg g.p.ss.

Przy czym zastępcza  stała gazowa przypadku naszego zadania  to : Mz=r1*M1+r2*M2+r3*M3+…= 0,28*(12+16)+0,03*(12+4)+0,12*(2)+0,05*(12+16*2)+0,52*28=25,32 kg/kmol

Oczywiście najkorzystniejszą formą  informacji jest strumień kilomolowy. Automatycznie uzyskujemy informację dotyczącą strumienia objętości powietrza, które będzie musiało zostać  doprowadzone do urządzenia.

nua=na*n=50 kmolg.p.ss*4,1kmol powietrza rzeczywistegokmol g.p.s=205kmol powietrza rzeczywistegos , co daje Vua=205kmol powietrza rzeczywistegos *22,4um3kmol = 4592um3s      Stąd łatwo obliczyć np. gabaryty rury doprowadzającej powietrze do urządzenia. Wystarczy założyć prędkość powietrza w rurach i wykorzystać prawo ciągłości strugi.

Paliwa ciekłe i stałe

„Obliczanie” paliwa stałych i ciekłych różni się nieznacznie od paliw gazowych. Przede wszystkim skład tych paliw podawany jest przy pomocy udziałów masowych (wagowych)

Paliwa stałe i ciekłe zawierają: węgiel c , wodór h, siarkę s ( na tym etapie bez możliwości odsiarczenia) , które są składnikami palnymi. Ponadto ma tlen o, będący utleniaczem oraz  azot n, wodę w, i popiół p będącymi składnikami balastu. Oznaczenia w postaci c,h,s i tk dalej oznaczają udziały wagowe , czyli przykładowo: c=0,12 oznacza gc=0,12.

Prawdą jest , że suma udziałów wagowych wszystkich składników paliwa:

c+h+s+o+w+n+p=1

Sposób określania ilościowego składników palnych w paliwie stałym i ciekłym.

n'C+s=c12+s32   kmol (C+S)kg paliwa

n'H2=h2     kmol H2kg paliwa

n'O2=o32    kmol O2kg paliwa

n'N2=n28    kmol N2kg paliwa

n'H2o=w18   kmol H2Okg paliwa

W przypadku tych paliw , w popielniku może wystąpić niedopalony węgiel , lub sadza. Dlatego wprowadza się pojęcie  stopnia niecałkowitego spalenia :

x=mc''mc'=nc''nc'

Który stosunkiem ilości węgla w produktach (‘’)do ilości węgla w substratach (‘).

Minimalne zapotrzebowanie tlenu i powietrza , rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza liczymy identycznie jak w przypadku gazów palnych

Zadanie b

Paliwo stałe o udziałach wagowych poszczególnych składników :

c=66%=0,66

h=0,05

o=0,12

n=0,02

w=0,10

p=0,05

(suma 0,66+0,05+0,12+0,02+0,10+0,05=1 , zatem paliwo jest „określone” prawidłowo)

spala się w powietrzu atmosferycznym suchym ( nie ma wilgotności względnej , czyli nie ma pary wodnej w powietrzu).

Oblicz zapotrzebowanie rzeczywiste powietrza w przypadku spalenia całkowitego i zupełnego, jeśli współczynnik nadmiaru powietrza w urządzeniu wynosi λ=2,  jeśli strumień masy paliwa wynosi 20 ton/s.

Aby określić ilość powietrza, musimy określić ilość kilomoli poszczególnych pierwiastków przypadających na jednostkową ilość paliwa. Wiec jednostką jest kmol pierwiastkakg paliwa.

n'C=0,6612=0,055   kmol (C+S)kg paliwa

n'H2=0,052=0,025     kmol H2kg paliwa

n'O2=0,1232=0,00375   kmol O2kg paliwa

n'N2=0,0228=0,000714    kmol N2kg paliwa

n'H2o=0,1018=0,005556   kmol H2Okg paliwa

nO2min= n'C+ 12n'H2-n'O2=0,055+0,0252-0,00375=0,06375   kmol tlenu minimalnegokg paliwa

na min=nO2min0,21=0,063750,21=0,303571kmol powietrza minimalnegokg paliwa

na = λ*na min=2*0,303571 = 0,607kmol powietrzarzeczywistegokg paliwa

na =na *m=0,607142*20*1000 kmol powietrza rzeczywistegokg paliwa*kg paliwas =12142,84kmol powietrza rzeczywistegos. Z kilomoli można łatwo przejść na umowne metry sześcienne na sekundę .

Dzięki tej informacji możemy określać gabaryty rur dostarczających powietrze do spalania, tak jak w zadaniu a/

Jeśli oszacujemy z grubsza  gabaryty instalacji dostarczającej powietrze ewentualnie paliwo , czyli po stronie substratów , to musimy określić gabaryty instalacji odprowadzającej spaliny – po stronie produktów . Istotne są jeszcze ilości poszczególnych frakcji gazowych, ewentualnie niespalonego węgla w popielniku,  bo to daje obraz poprawności przeprowadzonego procesu. Składniki palne w popielniku lub w gazowych produktach spalania    (spalinach), to ewidentna strata, nie mówiąc już o możliwości wystąpienia czadu, który łącząc się z hemoglobiną we krwi powoduje ciężkie zatrucia ludzkiego ciała.

Dlatego tak ważne jest umiejętne określenie składu i ilości spalin. Rozróżniamy spaliny suche ( bez pary wodnej) oraz spaliny mokre. Para wodna w spalinach jest niekorzystna z punktu widzenia oddziaływania na środowisko. Daje możliwość powstawania kwasów po połączeniu się z tzw. bezwodnikami kwasowymi obecnymi w spalinach.

„Bezwodniki kwasów „ grupa związków chemicznych, które w wyniku praktycznej lub teoretycznej reakcji z wodą tworzą kwasy zarówno organiczne jak i nieorganiczne. Formalnie bezwodnikiem kwasowym jest cząsteczka powstająca po usunięciu dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu z cząsteczki kwasu.. są to np. tlenki kwasowe w chemii nieorganicznej, które podczas reakcji z wodą tworzą określone kwasy.

Przykłady bezwodników:

- kwasu siarkowego jest tlenek siarki(VI):

SO3 + H2O → H2SO4

- kwasu węglowego jest dwutlenek węgla:

CO2 + H2O → H2CO3…” [2]

Umowa!

Wszystko co dotyczy produktów oznaczamy  „ ‘’   ”, wszystko co dotyczy substratów „ ‘  ”.

Ilość produktów określamy w jednostkach kmol gazu w spalinach jednostkowa ilośc paliwa. Zatem dla gazów palnych oznacza to domyślnie kmol gazu w spalinach kmol g.p.s=um3gazu w spalinachum3g.p.s, natomiast dla paliw stałych i ciekłych: kmol gazu w spalinach kg paliwa. W spalinach dla przypadku spalania całkowitego i zupełnego mogą znajdować się: dwutlenki węgla i siarki pochodzące z procesu spalania, woda pochodząca  ze spalenia wodoru ewentualnie  z wilgotnego  powietrza lub paliwa, nadwyżka tlenu niezużytego w procesie spalania, azot, który jako balast jest po stronie substratów           i produktów w takiej samej ilości.

Przy określaniu ilości dwutlenków węgla, siarki i wody z reakcji spalania wodoru, pomocne są równania stechiometryczne spalania:

C+….=CO2

1 kmol C   →   1 kmol C

S+O2=SO2

1 kmol S+….   →   1 kmol SO2

H2+12O2=H2O

1 kmol H2+….   →S   1 kmol H2O

Zatem najważniejsza informacja jest taka, że 1 kmol węgla, siarki lub wodoru w paliwie „przekłada się” na 1 kmol  CO2, SO2, H2O.

n''CO2+SO2=n'CO2+SO2   kmol (CO2+SO2)jednostka paliwa

n''H2O=n'H2+n'H2o+Xza*na    kmol H2jednostka paliwa

n''O2=0,21na-na min   kmol O2jednostka paliwa

n''N2= n'N2+0,79 na  kmol N2jednostka paliwa

Przy czym , molowy stopień zawilżenia powietrza wilgotnego Xza jest związany z masowym stopniem zawilżenia jak niżej:

Xza=npng=mp/Mpmg/Mg=XMgMp=X*28,9718

Masowy stopień zawilżenia , można w łatwy sposób określić za pomocą wykresu i X dla powietrza wilgotnego, lub ze związku analitycznego X=MpMg*φpnp-φpn=MpMg*Xza ,

Gdzie: pn,p to odpowiednio ciśnienie nasycenia pary w danych warunkach  oraz ciśnienie całkowite powietrza  wilgotnego.

Całkowita  ilość spalin suchych n''ss jest sumą wszystkich składników spalin za wyjątkiem pary wodnej:

n''ss=n''CO2+SO2+n''O2+n''N2kmol spalin suchychjednostka paliwa

Ilość spalin wilgotnych n''sw jest powiększona o wodę zawartą w spalinach :

n''sw=n''ss+n''H2Okmol spalin wilgotnychjednostka paliwa

Udziały objętościowe poszczególnych produktów spalania w spalinach suchych

rss CO2=n''CO2n''ss;rss SO2=n''SO2n''ss;rss O2=n''O2n''ss;rss N2=n''N2n''ss

Udziały objętościowe poszczególnych produktów spalania w spalinach wilgotnych ( mają dodatkowo parę wodną)

rsw CO2=n''CO2n''sw;rsw SO2=n''sO2n''sw;rsw O2=n''O2n''sw;rsw N2=n''N2n''sw; rsw H2O=n''H2On''sw

Spróbujmy policzyć ilość spalin suchych i wilgotnych  dla przypadku spalania zupełnego  dla paliw gazowych  z zadania a/  oraz spalania zupełnego i całkowitego dla paliw stałych z zadania b/

Zadanie a/ dotyczyło paliw gazowych , otrzymaliśmy następujące ilości charakteryzujące poszczególne pierwiastki  w paliwie i ilość powietrza rzeczywistego:

n'C=CO+CH4+CO2=0,28+0,03+0,05=0,36kmol Ckmol g.p.s

n'H2=H2+2CH4=0,12+2*0,03=0,18kmol H2kmol g.p.s.

n'O2=12CO+CO2=0,14+0,05=0,019kmol O2kmol g.p.s.

n'N2=0kmol N2kmol g.p.s.

na = λ*na min=2* 2,05=4,1kmol powietrza rzeczywistegokmol g.p.s

Pamiętamy , że powietrze pobrane do spalania  jest wilgotne o parametrach p=0,1 MPa, T=298 K i ma φ=1. Masowy stopień zawilżenia możemy odczytać wprost z wykresu i1+XX  dla podanych parametrów . X=22g wodykg powietrza suchego=0,022kg wodykg powietrza suchego. Molowy stopień zawilżenia powietrza wynosi Xza=X*28,9718=0,022*28,9718=0,035kmol wodykmol powietrza suchego,

Mzastępcza powietrza suchego=28,97kg kmol;Mpary wodnej=18kg kmol

Mając te dane z łatwością wyznaczymy ilość spalin :

n''CO2=n'CO2=  0,36 kmol (CO2)jednostka paliwa=0,36 kmol (CO2)kmol g.p.s

n''H2O=n'H2+n'H2o+Xza*na=0,18+0+ 0,035*4,1=0,3235 kmol H2jednostka paliwa=0,3235kmol H2kmol g.p.s

n''O2=0,21na-na min= 0,214,1-2,05=0,4305 kmol O2kmol g.p.s

n''N2= n'N2+0,79 na=0+0,79*4,1=3,239 kmol N2kmol g.p.s

n''ss=n''CO2+n''O2+n''N2=0,36+0,4305+3,239=4,0295kmol spalin suchychkmol g.p.s

n''sw=n''ss+n''H2O=4,0295+0,3235=4,353kmol spalin wilgotnychkmol g.p.s

Wizualnie porównując ilość spalin suchych jest mniejsza niż spalin wilgotnych.

Wiedząc z warunków zadania , że strumień paliwa wynosi n=50 kmolg.p.ss, strumień  spalin suchych wynosi :nss=n*n''ss=50*4,353 kmolg.p.ss *kmol spalin wilgotnychkmol g.p.s=

=217,65kmol spalin suchychs

lub

nsw=n*n''sw=50*4,353=217,65kmol spalin wilgotnychs.

Dopiero ta informacja upoważnia nas do zgrubnego zaproponowania średnicy przewodów kominowych.

Zadanie b/

Otrzymaliśmy następujące ilości pierwiastków i powietrza rzeczywistego. Było ono suche , wiec woda w spalinach pochodzi wyłącznie ze spalania wodoru i wilgotnego paliwa.

n'C=0,6612=0,055   kmol (C+S)kg paliwa

n'H2=0,052=0,025     kmol H2kg paliwa

n'O2=0,1232=0,00375   kmol O2kg paliwa

n'N2=0,0228=0,000714    kmol N2kg paliwa

n'H2o=0,1018=0,005556   kmol H2Okg paliwa

na min=nO2min0,21=0,063750,21=0,303571kmol powietrza minimalnegokg paliwa

na =0,607kmol powietrza rzeczywistego kg paliwa

n''CO2+SO2=n'c+s =0,055+0=0,055kmol (CO2)jednostka paliwa =0,055 kmol (CO2)kg paliwa

n''H2O=n'H2+n'H2o+Xza*na=0,025+0,005556+0 =0,030556 kmol H2Okg paliwa

n''O2=0,21na-na min=0,210,607-0,303571=0,06372  kmol O2kg paliwa

n''N2= n'N2+0,79 na=0,000714+0,79*0,607=0,480244  kmol N2kg paliwa

n''ss=n''CO2+SO2+n''O2+n''N2=0,055+0,06372+0,480244=0,598964

kmol spalin suchychkg paliwa

n''sw=n''ss+n''H2O=0,598964+0,030556=0,62952

kmol spalin wilgotnychkg paliwa

nss=m*n''ss=20*1000kgs*0,598964*kmol spalin suchychkg paliwa=11979,28kmol spalin suchychs

Lub

nsw=m*n''sw=20*1000kgs*0,62952*kmol spalin suchychkg paliwa=12590,4kmol spalin suchychs

I dopiero ta informacja dostarcza nam informacji o szacunkowych gabarytach przewodów kominowych.

Mając skład spalin suchych i wilgotnych, bez problemu można określić udziały objętościowe poszczególnych składników spalin. Na przykład rss CO2=n''CO2n''ss=0,0550,598964;rss SO2=n''sO2n''ss=00,598964;rss O2=n''O2n''ss=0,06372 0,598964 i tak dalej . Suma wszystkich udziałów objętościowych poszczególnych składników w spalinach wynosi 1.

To samo jest prawdą dla spalin wilgotnych przykładowo: rsw CO2=n''CO2n''sw=0,0550,62952… i suma wszystkich udziałów objętościowych poszczególnych składników gazów wilgotnych wynosi 1.

Spalanie niezupełne i niecałkowite

Spalanie niezupełne i niecałkowite oznacza obecność składników palnych w gazach spalinowych  (niezupełne) i obecność niedopalonych części stałych-ciekłych paliwa (niecałkowite).

Spalanie niecałkowite i niezupełne jest zjawiskiem zupełnie naturalnym i niestety często występującym w przyrodzie i w piecach „domowych” również. Jest to raczej zjawisko niekorzystne, raczej bo w procesie otrzymywania smoły, węgla drzewnego wykorzystuje się właśnie spalanie niecałkowite a cała chemia organiczna opiera się na związkach z których spora część to związki które otrzymuje się  w procesie niezupełnego spalania. Popatrzmy na równanie poniżej:

2CH4+12O2=C2H2+H2O

W wyniku niezupełnego spalania, otrzymaliśmy C2H2 acetylen, który stosuje  się np.

- „w palnikach acetylenowo-tlenowych do spawania i cięcia metali (acetylen w dużej ilości tlenu spala się w temperaturze 3100 °C)

- w lampie acetylenowej do oświetlania

- w przemyśle chemicznym, między innymi, do produkcji tworzyw sztucznych

- acetylen o wysokiej czystości stosowany może być do narkozy, jako tzw. narcylen” „[3]

Jego sposoby wytwarzania na masowa skalę , mogą być inne , lepsze, wydajniejsze. Nie mniej jednak taka metoda istnieje także.

Inna rzecz, czy w procesie spalania którego celem jest pozyskanie jak największej ilości energii, jest to zjawisko korzystne. Moim zdaniem – nie.

Spalanie niezupełne i niecałkowite jest trudniejsze pod względem matematycznego opisu. Rozwiązywanie zadań ze spalanie niezupełnego i niecałkowitego polega na sporządzeniu równań bilansowych poszczególnych pierwiastków występujących  po stronie substratów        ( przed procesem utlenienia) i po stronie produktów oraz utleniacza . Słowo bilans sugeruje, ze ilość tych pierwiastków po lewej i prawej stronie znaku równości równania stechiometrycznego spalania, musi być taka sama. Równania te tworzą układ równań, który należy rozwiązać.

Bilans Pierwiastków do rozwiązywania zagadnień niecałkowitego i niezupełnego spalania

- Bilans węgla

1-xnc'=nCO2''+nCO''+nCH4''

Pamiętamy, że x=mc''mc'=nc''nc', to stopień niecałkowitego spalania, „ ''  ”  oznacza „ produkt - po stronie produktów”, „ '  ”  oznacza „ substrat  - po stronie substratów”.

- Bilans azotu

n N2'+0,79 na=n N2''

- Bilans wodoru i wody

n'H2O+n'H2+Xza*na=n''H2O+n''H2+C2H2''+2CH4''+…

- Bilans wolnego tlenu

n'O2+0,21na+12n'H2O+12Xza*na=nCO2''+12nCO''+n''O2+12n''H2O

- Bilans spalin

n''ss=n''sw+n''H2O

Zadanie 3

Ułożyć równani bilansowe  dla następujących warunków:

Paliwo ciekłe zawiera w swoim składzie węgiel, wodór i tlen. Paliwo to spalono z niedomiarem powietrza. Analiza spalin wilgotnych wykazała następujący ich skład:

rsw,N2=0,72  ;  rsw,CO2=0,12  ;   rsw,CO=0,02  ;  rsw,H2O=0,14

Musimy zestawić pierwiastki występujące w substratach , utleniaczu z pierwiastkami występującymi w produktach. Produktami są spaliny wilgotne.

Po stronie substratów mamy:

nc'=c12 , n'H2=h2  ,   n'O2=o32  , n'N2=0

rsw,N2=nN2''nsw''=0,72→nN2''=0,72* nsw''

rsw,CO2=nCO2''nsw''=0,12 → nCO2''=0,12*nsw''

rsw,CO=nCO''nsw''=0,02 →nCO''=0,02* nsw''

rsw,H2O=nH2O''nsw''=0,14→nH2O''=0,14* nsw''

Ponadto : c+h+o=1

Zestawienie bilansowe pierwiastków w substratach i produktach

c+h+o=1c12=0,12+0,02*nsw''h2=0,14*nsw''0,79*na=0,72* nsw''0,21*na+o32=0,12+12*0,02+12*0,14*nsw''

Mamy 5 niewiadomych i 5 równań , czyli istnieje jednoznaczne rozwiązanie. Po rozwiązaniu takiego równania (najlepiej w jakimś programie komputerowym np. Mathcad) otrzymamy nie tylko skład takiego paliwa, ale również  ilość utleniacza oraz ilość spalin wilgotnych, ilość wody którą można skroplić odzyskując dodatkową ilość energii (piece kondensacyjne).

Zadanie 4

Roztwór metanu i acetylenu o składzie CH4=0,6 oraz C2H2=0,4 spalono z niedomiarem. Spaliny suche zawierają  dwutlenek węgla, tlenek węgla i azot, przy czym rss,CO2=0,012  . Należy określić aktualny współczynnik nadmiaru powietrza oraz skład spalin.

Podaj układ równań, który w sposób jednoznaczny pozwoli wyliczyć te wartości.

Tutaj także musimy zbilansować pierwiastki biorące w procesie spalania po stronie substratów i po stronie produktów.

Bilans węgla

1-0nc'=nCO2''+nCO''+nCH4''

nc'=nCO2''+nCO''+nCH4''

nc'=CH4+2C2H2=0,6+2*0,4=1,4kmol Ckmol g.p.s

1,4kmol Ckmol g.p.s=rss,CO2+rss,COn''ss

1,4=0,012+rss,COn''ss

Bilans wodoru

n'H2O+n'H2+Xza*na=n''H2O+n''H2+C2H2+2CH4+…

0+n'H2+0*na=0+0+0+0+… brak rozwiązania

Bilans wolnego  tlenu

n'O2+0,21na+12n'H2O+12Xza*na=nCO2''+12nCO''+n''O2+12n''H2O

0+0,21na+0+0=nCO2''+12nCO''+0+12*n'H2

0,21na=rss,CO2+12rss,COn''ss+12*2*CH4+C2H2

0,21na=rss,CO2+12rss,COn''ss+12*2*0,6+0,4

0,21na=0,012+12rss,COn''ss+0,8

Bilans azotu

n N2'+0,79 na=n N2''

0+0,79 na=1-rss,CO2-rss,COn''ss

0+0,79 na=1-0,012-rss,COn''ss

0,79 na=0,988-rss,COn''ss

Układ równań

1,4=0,012+rss,COn''ss0,21na=0,012+12rss,COn''ss+0,80,79 na=0,988-rss,COn''ss

Układ równań daje jednoznaczne rozwiązanie.

Mając określone liczbowo: na,rss,CO,n''ss obliczamy dalej rss,N2=1-0,012-rss,CO,

Pierwsza trójka liczb spełniająca układ równań powyżej jest następująca:

na=8,75 kmol pow.kmolg.p.s,rss,CO=0,16 ,n''ss=8,32kmol sp.such.kmolg.p.s

Oraz rss,N2=1-0,012-0,16=0,83

na=66,4 kmol pow.kmolg.p.s,rss,CO=0,014 ,n''ss=53,85kmol sp.such.kmolg.p.s

Oraz rss,N2=1-0,012-0,014 =0,97

W ten sposób otrzymujemy skład spalin scharakteryzowanych jako: n''ss, rss,CO, rss,CO2, rss,N2

Należy jeszcze określić współczynnik nadmiaru powietrza : na = λ*na min→λ=na na min

Ponieważ na traktujemy jako wielkość znaną (po rozwiązaniu układu równań), więc musimy jeszcze określić na min=nO2min0,21  a tym samym : nO2min= n'C+ 12n'H2-n'O2

nO2min= n'C+ 12n'H2-n'O2=CH4+2C2H2+122CH4+C2H2-0=2CH4+212C2H2=2*0,6+52*0,4=2,2kmol tlenu minimalnegokg paliwa

na min=nO2min0,21=2,20,21=10,48kmol powietrza minimalnegokg paliwa

λ1=na na min=8,7510,48=0,83

Oraz 
λ2=na na min=66,4 10,48=6,33

Dopiero teraz widać, że drugi przypadek jest niemożliwy do zrealizowania. Żeby zaszło niezupełne spalanie, współczynnik nadmiaru powietrza musi być mniejszy od jedności. Rozwiązanie zadania to:

na=8,75 kmol pow.kmolg.p.s,rss,CO=0,16 ,n''ss=8,32kmol sp.such.kmolg.p.s

rss,N2=0,83

Oraz 
λ1=na na min=0,83

Jak widać zadania nie należą do tak zwanych „łatwych’ . Ci z Państwa, którzy zetkną się z potrzebą wyliczania tego typu wielkości, powinni skorzystać z możliwości tworzenia szablonów, jakie daje np. Mathcad , ewentualnie dobrze opracowany Excel.

Zjawisko kontrakcji w paliwach

Zjawisko kontrakcji polega na tym , że ilość kilomoli , a co za tym idzie objętość substratów jest inna niż produktów spalania.

Wyróżniamy kontrakcję chemiczna, związaną z zachodzącymi reakcjami chemicznymi            i fizyczna obserwowaną w trakcie wykroplenia wody ze spalin. Kontrakcja całkowita jest sumą tych dwóch, scharakteryzowanych powyżej.

Przykłady kontrakcji chemicznej dla paliw gazowych lub jej braku

umownie     „+”    oznacza więcej kilomoli  po stronie substratów

CO    +    0,5 O2=CO2                             + 0,5 kmol

1 kmol +0,5 kmol=1 kmol

H2+0,5 O2=H2O                                      +0,5 kmol

CH4+2 O2=CO2+2H2O                            +0 kmol

C2H6+3,5 O2=2CO2+3H2O                      -0,5 kmol

Kontrakcja chemiczna:

∆nch=0,5CO+H2-C2H6+….kmolkmol g.p.s

Natomiast kontrakcja fizyczna

∆nf=∆n''H2O=n''H2O=n''sw-n''ss

Propozycja tematu inżynierskiego

Zaprojektuj instalację pieca, w którym spalane jest paliwo gazowe zawierające co najmniej 4 węglowodory maksymalnie do 2 cząsteczek węgla w łańcuchu. Określ średnice po stronie paliwa, powietrza oraz spalin, jak również określ maksymalną kontrakcje chemiczną i fizyczną. Wykonaj zadanie dla różnych mieszanin tych węglowodorów.  W każdym przypadku uwzględnij regulacje  współczynnika nadmiaru powietrza od 0,8 do 2.

Zilustruj obliczenia na stosownych wykresach.

Literatura

[1] http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~epol/?a=Termodynamika&&b=wy; W2.docx

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezwodniki_kwasowe

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyn

[4] https://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_wybuchowo%C5%9Bci