S.n.

Termodynamika w.4

Siłownie parowe

Zakres:

- Definicja siłowni parowej, elementy z których składa się siłownia

- Obieg porównawczy siłowni parowej (Clausiusa- Rankine’a – obieg C-R)

- Określenie sprawności obiegu CR

- Spalanie niezupełne

Definicja siłowni parowej

„Siłownia parowa – zespół maszyn i urządzeń mających na celu wytwarzanie mocy mechanicznej z wykorzystaniem turbiny parowej lub tłokowej maszyny parowej. Proces konwersji energii odbywa się z wykorzystaniem wody i pary wodnej. Para wodna wytwarzana jest pod odpowiednio wysokim ciśnieniem w kotle parowym, a rozprężana w turbinie bądź maszynie tłokowej. Po rozprężeniu podlega ona skropleniu w skraplaczu (układ zamknięty) lub jest wyrzucana do otoczenia (układ otwarty). W układzie zamkniętym skropliny są przetłaczane z powrotem do kotła przy pomocy pompy. Woda jest zachowana w układzie.” [1]

„Siłownia parowa – siłownia przetwarzająca energię chemiczną paliw w energię cieplną pary wodnej, a tę z kolei w turbinach parowych w energię mechaniczną”[2]

- Siłownia parowa- szkic budowy wersji podstawowej wraz z przemianami termodynamicznymi

T- turbina z generatorem energii elektrycznej, W.p. – kocioł spalający paliwo o określonej wartości opałowej, K. –skraplacz z obiegiem wody chłodzącej, w którym para kondensuje się, P.w. pompa wodna przetłaczająca kondensat do kotła, P.p. – przegrzewacz pary.

1-2 (s) – izentropowa ekspansja pary na turbinie

2-3 (p) – izobaryczna kondensacja pary wodnej w skraplaczu

3-4 (s) – izentropowe sprężanie kondensatu w pompie wodnej

4-1 (p) izobaryczne wytwarzanie i podgrzewanie pary

Rys.1 Budowa siłowni parowej z podstawowymi elementami

Obieg porównawczy siłowni

Obiegiem porównawczym siłowni parowej jest obieg Clausiusa- Rankine’a ( obieg C-R)

Na rys.2 jest obieg Clausiusa- Rankine’a na wykresie i-s z podstawowymi przemianami.

1-2 (s) – izentropowa ekspansja pary na turbinie

2-3 (p) – izobaryczna kondensacja pary wodnej w skraplaczu

3-4 (s) – izentropowe sprężanie kondensatu w pompie wodnej

4-1 (p) izobaryczne wytwarzanie i podgrzewanie pary

Rys.2 obieg Clausiusa- Rankine’a na wykresie i-s z podstawowymi przemianami

Sposób obliczania poszczególnych ilości ciepeł niezbędnych do obliczenia sprawności obiegu CR( mała litera oznacza ciepło jednostkowe, czyli ciepło jest zakumulowane w 1 kg czynnika roboczego)

- Ciepło dodatnie obiegu jest dostarczane do kondensatu w kotle qob+

qob+=i1-i4

- Ciepło ujemne obiegu qob-jest odbierane przez wodę chłodzącą w skraplaczu. Jest to ciepło przemiany fazowej pary zmieniającej się w kondensat.

qob-=i2-i3

- Praca techniczna , która jest wykonywana przez turbinę , jest pracą obiegu, czyli sumą pracy technicznej turbiny i pompy ( praca pompy jest ujemna)

lob=qob+-qob-=(i1-i4)-i2-i3=i1-i2+i3-i4=lT+lP

lP jest ujemna

Gdzie: lP – praca techniczna pompy wodnej

Sprawność siłowni idealnej to tzw. sprawność C-R i jak każda sprawność jest wskaźnikiem

dobroci obiegu, obliczanym jako iloraz pracy obiegu i ciepła dodatniego obiegu.

ηC-R=lobqob+=qob+-qob-qob+=i1-i2+i3-i4i1-i4.

Na rys.3 i 4 przedstawiono obieg siłowni parowej ( idealny obieg C-R) na wykresie T-s oraz p-v. Proszę zwrócić uwagę , że ciepło obiegu jest równe pracy obiegu i jest to pole pod krzywą zamkniętą 1-2-3-4.

Rys.3 Obieg C-R na wykresie T-s

Rys.4 Obieg C-R na wykresie p-v

Uproszczony obieg siłowni parowej. Uproszczony obieg siłowni parowej pomija istnienie pompy przetaczającej kondensat do kotła. Na Rys. 5 i Rys.6 jest obieg uproszczony C-R.

Rys.5 Uproszczony obieg C-R na wykresie i-s

Proszę zwrócić uwagę , ze punkt 3 pokrywa się z puntem 4, co oznacza że lP=0.

Rys.6 Uproszczony obieg C-R na wykresie T-s

Sprawność uproszczonego obiegu C-R wynosi: ηC-R~i1-i2i1-i4

Obieg mokry C-R na wykresie 7 i 8

Rys.7 Obieg mokry C-R na i-s ( 1-2 jest w obszarze pary wilgotnej)

Rys.8 Obieg mokry C-R na T-s

Obieg siłowni rzeczywistej jest bardziej skomplikowany i zawiera w sobie straty entalpii pary w poszczególnych miejscach obiegu .

Rys.9 Rzeczywisty obieg C-R na wykresie i-s, uwzględniający straty na rurociągach oraz straty wynikłe z nieizentropowego przepływu pary w turbinie ( w turbinie realizowana jest rzeczywista przemiana adiabatyczna, z wydzieleniem pewnej ilości ciepła – porównaj przemiany 1-2s oraz 1-2)

Rys.10 Rzeczywisty obieg siłowni parowej na wykresie i-s

W rzeczywistej siłowni nie osiągnie się sprawności C-R , ponieważ podczas przepływu czynnika roboczego zachodzą przemiany nieodwracalne ( tarcie , niedoskonała izolacja , nieszczelności).  Straty znajdują swoje odbicie w tzw. sprawnościach. Sprawność rzeczywistej elektrowni ( jest generator prądu elektrycznego) jest iloczynem następujących sprawności ( patrz rys 10):

W przypadku , gdy nie ma generatora prądu, czyli mamy do czynienia ze zwykła siłownią ( nie elektrociepłownią) -

Sprawność rzeczywista (efektywna) siłowni jest iloczynem wszystkich wymienionych sprawności za wyjątkiem sprawności generatora:

ηsiłowni rzeczywistejefektywna siłowni=ηmηiηrηC-Rηk=leqpal=Nempal*QD

Sprawność elektrowni jest iloczynej sprawności efektywnej siłowni oraz sprawności generatora prądu

ηelektrowni rzeczywistejefektywna siłowni=ηelηmηiηrηC-Rηk=lelqpal=Nelmpal*QD

Oraz:

ηm=leli=lei1-i2=0,95-0,98  mechaniczna sprawność turbiny, le- praca efektywna turbiny,

ηi=lil0=i1-i2i1-i2s=0,8-0,9 wewnętrzna (indykowana) sprawność turbiny, l0=lt teoretyczna praca turbiny,

ηr=l0lC-R=i1-i2si1'-i2C-R=0,98-0,99  sprawność rurociągów,

ηC-R=i1'-i2C-Rqob+=0,1-0,45 sprawność obiegu C-R,

ηk=qob+qpal=0,65-0,92  sprawność kotła

mpal*QD  strumień masy paliwa pomnożony przez wartość opałową ( ciepło spalania dla kotłów kondensacyjnych),

Oraz: Ne=mpary*le.

Zatem moc efektywna siłowni, jest to iloczyn strumienia czynnika roboczego w obiegu oraz jednostkowej pracy efektywnej

Natomiast przy załączonym generatorze, moc rzeczywista elektrowni wynosi

Nel=mpary*lel moc odbierana w generatorze prądu/ strumień czynnika roboczego pomnożony  jednostkową praca  prądu elektrycznego /

ηel=lelle  efektywna sprawność generatora, wartość bardzo wysoka bliska jedności ( czasami pomijana),

Literatura

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82ownia_parowa

[2] https://sjp.pwn.pl/slowniki/si%C5%82ownia%20parowa.html