Obiegi silnikowe

Zakres:

- Definicja silnika spalinowego, charakterystyka, konfiguracje

- Sprawność

- Obiegi porównawcze

„Silnik spalinowy  –  silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz „zimny”, a rozprężany – „gorący”. Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.” [1]

Podziałów silników jest wiele. Ze względu na wykorzystywany czynnik roboczy  silniki dzieli się na silniki spalinowe tłokowe i silniki turbinowe.

„Najczęściej spotykane konfiguracje:

- silnik spalinowy tłokowy o ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka – najczęściej spotykana jednostka napędowa samochodów, jako napęd główny i pomocniczy siłowni okrętowych, a nawet jako napęd generatorów awaryjnych w elektrowniach atomowych. Moce największych spalinowych silników okrętowych sięgają 80 MW a średnice cylindra 1050 mm. Jest to silnik spalania zamkniętego.

- silnik spalinowy tłokowy o tłoku rotacyjnym – zwany też silnikiem Wankla, spotykany rzadko w motoryzacji, jest to silnik spalania zamkniętego

- silnik Stirlinga o chemicznym źródle ciepła (silnik tego typu może też korzystać z innych źródeł ciepła, niż spalanie), jest to silnik spalania otwartego.

- silnik turbowałowy jest to silnik turbinowy, z którego moc mechaniczna odbierana jest z wału wirnika turbiny, używany głównie w lotnictwie (silniki turbośmigłowe, śmigłowcowe), w energetyce (siłownia gazowa, układ gazowo-parowy), do napędu śrub okrętowych, sporadycznie w kolejnictwie, jeszcze rzadziej w motoryzacji.”[1]

silnik spalinowy.

Rys.1

Rys.2

Wielkości charakteryzujące silniki spalinowe:

- objętość skokowa, różnica między maksymalną i minimalną objętością zakreśla tłok przesuwający się wzdłuż cylindra

-stopień kompresji ( sprężania) – stosunek końcowej objętości nad tłokiem w trakcie ssania do końcowej objętości nad tłokiem w trakcie  sprężania.

-prędkość obrotowa wału korbowego na minutę

- Maksymalny moment  wału korbowego

-moc silnika kW=1,36KM; KM=0,736 kW

- Dla silników tłokowych: Objętościowy wskaźnik mocy- stosunek mocy do objętości w trakcie końca suwu dla sumaryczne wartości wszystkich cylindrów

- Dla silników turbinowych – jednostkowa moc wewnętrzna, czyli stosunek mocy indykowanej ( wewnętrznej) do strumienia masy zasysanego na dolocie.

Sprawności silników spalinowych

Sprawność teoretyczna obiegu wynikająca z zastosowanego obiegu porównawczego:  ηt ob=NtmWD=NtQ+    gdzie moc teoretyczna Nt jest to strumień teoretycznej pracy obiegu Ltob

Sprawność indykowana ηi=NiNt   gdzie moc indykowana uwzględnia straty wewnątrz silnika np. na dławieniu na zaworach , tarcie cylinder-tłok, tarcie gazu podczas procesu sprężania itp.

ηt ob*ηi nazywany jest niekiedy sprawnością cieplną

Sprawność mechaniczna ηm=NeNi , gdzie Ne – moc efektywna mierzona na wale korbowym. Sprawność mechaniczna uwzględnia mechaniczne np. straty  łożyskowania pomiędzy silnikiem oraz odbiornikiem.

Sprawność efektywna      ηef=NemWD=NeQ+    gdzie : Ne – moc efektywna mierzona na wale korbowym, m – strumień masy paliwa, WD – wartość opałowa paliwa

Można zaobserwować, że ηef=ηt ob*ηi*ηm

Obiegi porównawcze

Obieg porównawczy silnika spalinowego składa się z przemian idealnych

Składających się na wyidealizowany  przebieg procesów w silniku rzeczywistym.

Uwaga !

W rzeczywistości w silniku nie występuje obieg. Obieg termodynamiczny ( cykl) zakłada stałość czynnika roboczego , którego parametry się zmieniają . Tutaj czynnik roboczy to na początku mieszanka paliwowo-powietrzna , potem spaliny. Czynnik roboczy zmienia się, chociaż w tych temperaturach możemy go zawsze potraktować jako gaz idealny. Ponadto doprowadzenie ciepła w cyklu  termodynamicznym nie wystepuje w postaci spalania się mieszanki paliwowo – powietrznej.” Z tego względu  w obiegu porównawczym proces spalania jest zastąpiony przemianą fizyczną połączoną z pochłanianiem ciepła „[2]

Sprawność teoretyczna  obiegu porównawczego  stosowana jest do oceny poprawności działania silnika. Jeśli sprawność teoretyczna jest niska , to sprawność efektywna będzie jeszcze niższa.

Obiegi porównawcze silników spalinowych

[3]

Obieg porównawczy silnik Seiligera

[4]

Obieg porównanwczy Seiligera na płaszczyźnie p-V i T-s

Gdzie :

Wyprowadzenie wzorów na sprawność teoretyczną wybranych obiegów  porównawczych silników spalinowych

Wyprowadzenie wzoru na sprawność teoretyczną obiegu Seiligera(Sabathea) przy wykorzystaniu zależności termodynamicznych wiążących poszczególne punkty obiegu ( metoda tradycyjna bez użycia pojęci entropii)

Przykładowe obiegi porównawcze różnych  silników spalinowych

[3]

Przykładowe  rozwiązania na sprawność obiegów teoretycznych porównawczych obiegów silników spalinowych

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_spalinowy

[2] Teoria procesów cieplnych, J. Szargut, Warszawa 1973

[3] http://zss.lublin.eu/wp-content/uploads/2016/09/1.5-1.5-Obiegi-porownawcze-i-rzeczywiste-silnikow-spalinowych.pdf

[4]https://pl.wikibooks.org/wiki/Silniki_t%C5%82okowe_o_spalaniu_wewn%C4%99trznym/Obiegi_teoretyczne/Obieg_Sabathe