- W zbiorniku znajduje się 250 kg etanu C2H6 , CH4, N2 , O2. Wyrazić tę ilość substancji w kmol , umf3  , gęstość normalną (kg/ um3)wiedząc , że umowny ( normalny ) metr sześcienny jest to ilość substancji zawartej w 1 m3 umownych warunków , pod warunkiem że gaz zachowuje się jak gaz doskonały  .Za warunki normalne przyjmuje się zwykle  stan dla 00C , przy ciśnieniu 1 atm=760mmHg. Oznaczenie-  um3 .. Zachodzi  zależność : 1kmol dowolnego gazu  zajmuje w tzw. warunkach normalnych  22,42 um3.

- Wyznaczyć gęstość normalną C2H6 , CH4, N2 , O2, NH3.

- Umowna gęstość substancji wynosi ρu=1,38 kg/um3. Określ Masę kilomolową.

- Oblicz objętość wł. normalną (760Tr , 273K) roztworu gazowego  o składzie molowym :   15% CH4  18%O2,  67%N2 . Wykorzystaj  fakt , że 1 kmol dowolnego gazu zajmuje w warunkach normalnych 22,42 m3.Odp: 0,833 m3/kg .

- Gęstość roztworu helu i azotu  wynosi =4,71 kg/m3 dla p=1,0Mpa , T=400K . RHe=2077,12J/(kg K) , RN=296,85 J/(kg K) . Podaj skład roztworu tj. gi,zi , wykorzystując związek zi= gi Ri/Rz i formułę na Rz. zHe=0,5142 , zN=0,4857 , gHe=0,1314 , gN=0,8686.

- zbiorniku o objętości V=5m3znajduje się azot (tlen) o nadciśnieniu pm=0,5Mpa (pm=-0,05MPa)  i T=300K  . Ciśnienie otoczenia po=760Tr =1013,25 hPa, RN=296,85 J/(kg K). Oblicz ile azotu jest w zbiorniku  ( w kg i kmol) .Odp: 33,98kg ; 1,213kmol .

IZT

7.   Azot (wodór) w ilości 2 kg jest w zamkniętym szczelnie naczyniu o obj. V=6m3. Początkowo temperatura gazu T1=300K rośnie po podgrzaniu  do T2=500K. Podaj : własności termodynamiczne  azotu ( masa molowa MN2,  indywidualna stała gazowa RN2, ciepło wł. przy stałym ciśnieniu c p , ciepło właściwe  w stałej objętości c v );

parametry gazu traktowanego jak gaz doskonały dla stanu1 i stanu 2 ( ciśnienie p, objętość właściwa v, temperatura T);

dla 1 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej właściwej u, zmianę entalpii właściwej i, ciepło jednostkowe q 1-2 , jednostkową ( właściwą) pracę absolutną l 1-2 ; jednostkową ( właściwą) pracę techniczną  lt  1-2;

dla 2 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej (całkowitej) U, zmianę entalpii (całkowitej) I, ciepło Q 1-2 , pracę absolutną L 1-2 ; pracę techniczną  Lt  1-2;

Sprawdź czy jest spełniona I Zasada Termodynamiki . Wyprowadź I Zasadę Termodynamiki z Bilansu Energii dla Układu Otwartego w Stanie Ustalonym  (BEdUOwSU)

8.   Azot (amoniak) w ilości 2 kg jest w zamkniętym szczelnie naczyniu z ruchomym dnem ( przemiana izobaryczna) o obj. V=6m3. Początkowo temperatura gazu T1=300K rośnie po podgrzaniu  do T2=500K. Podaj : własności termodynamiczne  azotu ( masa molowa MN2,  indywidualna stała gazowa RN2, ciepło wł. przy stałym ciśnieniu c p , ciepło właściwe  w stałej objętości c v );

parametry gazu traktowanego jak gaz doskonały dla stanu1 i stanu 2 ( ciśnienie p, objętość właściwa v, temperatura T);

dla 1 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej właściwej u, zmianę entalpii właściwej i, ciepło jednostkowe q 1-2 , jednostkową ( właściwą) pracę absolutną l 1-2 ; jednostkową ( właściwą) pracę techniczną  lt  1-2;

dla 2 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej (całkowitej) U, zmianę entalpii (całkowitej) I, ciepło Q 1-2 , pracę absolutną L 1-2 ; pracę techniczną  Lt  1-2;

Sprawdź czy jest spełniona I Zasada Termodynamiki . Wyprowadź I Zasadę Termodynamiki z Bilansu Energii dla Układu Otwartego w Stanie Ustalonym  (BEdUOwSU)

9.   Tlen (dwutlenek węgla) w ilości 2 kg przechodzi przemianę adiabatyczną (politropową o wykładniku n=2). Początkowo temperatura gazu ma  T1=700K oraz ciśnienie p1=2 MPa po czym gaz traktowany jak doskonały, rozpręża się do p2 =0,1 MPa

Podaj : własności termodynamiczne  azotu ( masa molowa MN2,  indywidualna stała gazowa RN2, ciepło wł. przy stałym ciśnieniu c p , ciepło właściwe  w stałej objętości c v );

parametry gazu traktowanego jak gaz doskonały dla stanu1 i stanu 2 ( ciśnienie p, objętość właściwa v, temperatura T);

dla 1 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej właściwej u, zmianę entalpii właściwej i, ciepło jednostkowe q 1-2 , jednostkową ( właściwą) pracę absolutną l 1-2 ; jednostkową ( właściwą) pracę techniczną  lt  1-2;

dla 2 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej (całkowitej) U, zmianę entalpii (całkowitej) I, ciepło Q 1-2 , pracę absolutną L 1-2 ; pracę techniczną  Lt  1-2;

Sprawdź czy jest spełniona I Zasada Termodynamiki . Wyprowadź I Zasadę Termodynamiki z Bilansu Energii dla Układu Otwartego w Stanie Ustalonym  (BEdUOwSU)

10.   Tlen (dwutlenek siarki ) w ilości 2 kg przechodzi przemianę izotermiczną. Początkowo temperatura gazu ma  T1=700K oraz ciśnienie p1=2 MPa po czym gaz traktowany jak doskonały, rozpręża się do p2 =0,1 MPa

Podaj : własności termodynamiczne  azotu ( masa molowa MN2,  indywidualna stała gazowa RN2, ciepło wł. przy stałym ciśnieniu c p , ciepło właściwe  w stałej objętości c v );

parametry gazu traktowanego jak gaz doskonały dla stanu1 i stanu 2 ( ciśnienie p, objętość właściwa v, temperatura T);

dla 1 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej właściwej u, zmianę entalpii właściwej i, ciepło jednostkowe q 1-2 , jednostkową ( właściwą) pracę absolutną l 1-2 ; jednostkową ( właściwą) pracę techniczną  lt  1-2;

dla 2 kg gazu : zmianę energii wewnętrznej (całkowitej) U, zmianę entalpii (całkowitej) I, ciepło Q 1-2 , pracę absolutną L 1-2 ; pracę techniczną  Lt  1-2;

Sprawdź czy jest spełniona I Zasada Termodynamiki . Wyprowadź I Zasadę Termodynamiki z Bilansu Energii dla Układu Otwartego w Stanie Ustalonym  (BEdUOwSU)

OBIEGI GAZOWE

Zadanie1.

Mając w układzie p-V obieg porównawczy silnika iskrowego Otto

-     narysować wykres w układzie T-s

- wyprowadzić wzór na sprawność termiczną obiegu

- obliczyć sprawność silnika dla stopnia kompresji  =4 (=V1/V2)

- Jak zmieni się sprawność jeśli  zwiększy się dwukrotnie.(Odp: otto=1-1/k-1 , otto1=0,43, otto2=0,56).

Zadanie 2.

Mając w układzie p-V obieg porównawczy silnika  Braytona

-     narysować wykres w układzie T-S

- wyprowadzić wzór na sprawność termiczną obiegu jeśli =V4/V1, =p1/p4.

(Odp: tB=1-1/k-1=1-).

Zadanie3.

Mając w układzie p-V obieg Diesla

-     narysować wykres w układzie T-s

-    wyprowadzić wzór na sprawność termiczną obiegu jeśli =V1/V2,=T3/T2. (Odp:)

Zadanie4.

W celu lepszego rozpylania silnik pracuje z pompą wg obiegu Seiligera-Sabathego. Mając w układzie p-V , narysować go w T-s. Podać wzór na sprawność termiczną obiegu.    Co będzie jeśli =1 oraz  =1.( V1/V2= ,   T2’ /T2=p2’/p2=,   T3/T2’=V3/V2’=). (Odp: ).

Zadanie 5

Naszkicuj obieg Stirlinga bez regeneracji w T-s  , mając obieg w p- V.  Udowodnij , że jeśli   = V1/V4 = V2/V3 oraz =T1/T2=T4/T3  , to wzór na sprawność tego wynosi.

Zadanie6.

Dla silnika przyjęto obieg porównawczy Otto. Wyznaczyć moc silnika przy następujących danych. Stosunek kompresji  V1/V2=6. Objętość skokowa Vsk=0,00005m3, częstość obrotów wału równa się liczbie cykli na minutę  n0=2500 cykli/min. T1=280K, T3=2100K, p1=1 bar. Czynnikiem obiegowym jest gaz doskonały McV=20,8 kJ/kmol deg , Mcp=29,1 kJ/kmol deg. (Odp:N=17,5 kW).

Zadadanie 7.

Przyjeto , że silnik działa wg obiegu Seiligera (Moc silnika N=400kW. Czynnikiem obiegowym jest gaz doskonały o k=1,35. T1=280K, T4=2100K , V1/V2=14, V4/V3=2. Oblicz:

- T5, p5/p1 , (odp: T5=1062,7 K, p5/p1=3,7)

- Sprawność termiczną obiegu s (odp: s=0,56)

- Strumień ciepła Q2-3 doprowadzone podczas przemiany izochorycznej ( Odp:           Q2-3=140,8 kW), Q3-4 podczas przemiany izobarycznej (Odp: Q3-4=578,8 kW)

Zadanie8.

Zespół turbiny gazowej pracuje wg obiegu Humfry-ego. Składa się ze sprężarki, komory spalania i turbiny. Sprężarka zasysa powietrze o p1=1bar, T1=300K i spręża je izentropowo  do p2=5,5 bar. Powietrze wytłaczane przy stałym ciśnieniu dostaje się do komory spalania , gdzie przesuwa tłok zaworu z jednego martwego położenia do drugiego. Wskutek doprowadzenia ciepła temperatura w komorze wzrasta do T3=500K (przy stałej objętości), następnie gorące powietrze  wypływa na turbinę , a ciśnienie spada izentropowo do ciśnienia p4=p1. Kompresja i ekspansja jest odwracalna. Rys. poniżej.

- Narysować obieg w układzie T-s.

- Określić sprawność zespołu idealnego(odp: tH=0,5384)

**********************************************************************************

SIŁOWNIA PAROWA

1. W  zbiorniku  o  objętości  2,5 m3   znajduje  się  50 kg pary  nasyconej  o  ciśnieniu  10 bar Oblicz  stopień  suchości pary . Odp. : 0,253

2. W  zbiorniku  znajduje  się  80  kg pary  nasyconej  o  ciśnieniu 15  bar .  Ciecz  zajmuje  5 %  objętości  zbiornika . Obliczyć  :

1)  stopień  suchości  pary

2) objętość  zbiornika  Odp.: V=1,58 m3 , x=0,143

3. Para przegrzana  znajduje  się  pod  stałym  ciśnieniem . Parametry  początkowe  : p=0,35 bara ,t=150 0C . Zostaje ona podgrzana  do  temperatura końcowa tk=3000C . Znaleźć jednostkowe  ciepło  przemiany  oraz  właściwą  pracę  techniczną  .

4.W  idealnej  turbinie  para ekspanduje izentropowo od  stanu o  p1=2,0 Mpa i t1=5000Cprzed  turbiną  do  ciśnienia  p2=0,008 Mpa  w  skraplaczu . Określić  z  wykresu  i-s   parametry  stanów  skrajnych   przemiany  ,  właściwą  pracę  techniczną  turbiny i moc  turbiny, jeśli  natężenie  przepływu  pary  wynosi  50 t/h Odp.:lt ,s1-2=1146 kJ/kg , N=15,95 kW

5.Para  o  parametrach  10bar  ,  250 0C  i  0,05 m3 podlega zamkniętej przemianie  izotermicznej   do  ciśnienia  końcowego  1  bar  .  Obliczyć  ciepło  pochłonięte  podczas  przemiany  oraz  wykonaną  pracę  bezwzględną  .  Odp  :QT1-2=124,4 kJ , LT1-2=118,8 kJ.

6.W  naczyniu  ciśnieniowym  o stałej  objętości  znajduje  się  para  wodna  o  ciśnieniu  0,1 MPa i  stopniu  suchości x=0,8 . Na  skutek  grzania  temperatura  wzrosła  do  600 0C. Określić  parametry  stanów  skrajnych,  obliczyć  jednostkowe  ciepło przemiany  oraz  właściwą  pracę  przemiany  . Odp.:qv1-2=1233kJ/kg , ltv1-2=252 kJ/kg.