Zadania do ćwiczenia nr 10

Wyznaczenie objętości właściwej roztworu i cząstkowych objętości właściwych składników

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie czy roztwór alkoholu metylowego i wody jest doskonały, oraz określenie objętości właściwej roztworu i cząstkowych objętości właściwych składników

Instrukcja do ćwiczenia tutaj: http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~epol/dane/Termodynamika/lab/cw10.pdf

Film instruktażowy do ćwiczenia do pobrania stąd:

https://drive.google.com/drive/folders/181WHKn-If3rdLaEi-49JBWiQPLhua2N1?usp=sharing

Proszę odczytać ze zdjęć  wartość gęstości  roztworu w poszczególnych menzurkach ;

w g/cm3 oraz ewentualnie przeliczyć to na kg/m3.Proszę zwrócić uwagę na ilosci cieczy zmieszanych ze sobą (pomarańczowe pola).

Na fotografii pierwszej z lewej, w pierwszej podpisanej na pomarańczowo  menzurce jest to: 45 ml metanolu oraz 225 ml wody; w drugiej 75 ml metanolu oraz 195 ml wody … i tak dalej. Densometr ( gęstościomierz, areometr) ma zakres:0,9 –1,0 g/cm3. O zmianie zakresu gęstościomerza powiadomię w dalszej części materiału.

----------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Zmiana zakresu gęstościomierza: 0,8—0,9 g/m3

---------------------------------------------------------------------------------

Warunki brzegowe:

Z prawej dla czystej wody w temperaturze około 20 oC/ Zakres gęstościomierza 0,9--1,0 g/cm3;

Z prawej czysty alkohol metylowe ( metanol)/ zakres gestościomierza 0,7—0,8 g/cm3.

https://drive.google.com/open?id=181WHKn-If3rdLaEi-49JBWiQPLhua2N1

Zadania do wykonania:

- Proszę określić w każdej menzurce udział masowy alkoholu metylowego w roztworze. Udział masowy wody jest równy: 1- udział masowy alkoholu metylowego.

- Proszę obliczyć objętość wł.  roztworu w każdej menzurce: objętość wł.  =1/gęstość roztworu wprost z gęstościomierza. W miarę możliwości wykorzystać zdjęcia lub tabelkę poniżej.

Wzór:

- Proszę wykreślić wykres objętość właściwa roztworu = f( udział masowy alkoholu w roztworze). Vr=f(XA)  objętość właściwa może być wyrażona w g/cm3 bądź w jednostkach SI

- Proszę wyznaczyć komputerowo linie trendu . Linię trendu założyć jako funkcję kwadratową. Spisać wielkości współczynników A,B,C w równaniu kwadratowym.

- Proszę wyznaczyć pochodną funkcji Vr=f(XA)  [wykorzystując postać linii trendu vr=AxA2+BxA+C oraz  Vr’=2 AxA+B  oraz wyliczyć wartość  pochodnej w każdej menzurce,  poza warunkami brzegowymi.

- Proszę Wyznaczyć wielkości cząstkowe właściwe z wzorów (11) instrukcji. Chodzi o wielkości vA  oraz  vB

- Otrzymane funkcje vA  =f(XA) oraz vB  =f(XA) wrysować w wykres vr=f(XA)

- Napisać wnioski

Proszę przesłać wykonane sprawozdanie na moją skrzynkę mailową , zgodnie z  wytycznymi uzyskanymi na pierwszych zajęciach.