S.n.

Termodynamika w.2

Funkcje stanu. Równania stanu gazów doskonałych. Mieszaniny gazów doskonałych

Zakres:

- Pojęcie stanu gazu doskonałego – jego model ideowy

- Równanie stanu gazu doskonałego – równanie Clapeyrona

- Mieszaniny gazów doskonałych – prawa rządzące mieszaninami

- Mieszaniny gazów doskonałych – sposób opisu , stałe mieszanin

Gazy jedno-, dwu-,trójcząsteczkowe różnią się od siebie właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Jednak w zakresie temperatur do kilkuset stopni C i ciśnień do 3 MPa, gazy zachowują się podobnie.

Model gazu doskonałego jest ideowym, abstrakcyjnym modelem gazu, który ma następujące cechy:

- cząsteczki gazu są to punkty materialne bez masy, o bardzo małej objętości, którą można zaniedbać

-pomiędzy cząsteczkami gazu doskonałego nie ma sił wzajemnego oddziaływania, za wyjątkiem odpychania w momencie zderzenia

-zderzenia pomiędzy cząsteczkami są doskonale sprężyste

-cząstki są cały czas w ruchy chaotycznym, przy czym obowiązuje zasada ekwipartycji energii ( energia rozkłada się równomiernie pomiędzy wszystkie możliwe ruchy cząsteczki: ruch postępowy, obrotowy i drgający)

-ciepło właściwe gazu zależy wyłącznie od ilości atomów cząsteczce, a nie zależy od temperatury

- gaz doskonały spełnia równanie stanu Clapeyrona oraz podlega prawu Avogadro

Równanie Stanu Gazu Doskonałego – Równanie Clapeyrona podaje związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego, które wynikają z obserwowanych praw empirycznych, a w sposób przybliżony opisujące gazy rzeczywiste. Zostało w 1834 sformułowane roku przez Benoîta Clapeyrona.

Na rysunku (Rys.1) poniżej możemy zobaczyć wykres pomocniczy do wyprowadzenia prawa Clapeyrona. Wyobraźmy sobie, że na płaszczyźnie p-v prowadzimy z punktu 1 do punktu  do punktu 2 dwie różne przemiany. Pierwsza z nich jest oznaczona linią przerywaną, a druga składa się z dwóch przemian: z przemiany izotermicznej 1-3 oraz przemiany izobarycznej 3-2. Do opisu przemiany izotermicznej stosujemy prawo Boyle’a – Martiotta , a do opisu przemiany izobarycznej – prawo Gay-Lussaca.

Rys.1

Należy tylko pamiętać, że punkty na krzywa  przemiany termodynamicznej  spełniają równanie tej przemiany.

Zatem dla punktów jak na rysunku powyżej, możemy zapisać:

v2T2=v3T3     prawo Gay-Lusacap1v1=p2v2    prawo Bolye'aMariotta  (1)

Skąd : p1v1=p2v3T3T2 i zauważymy , że p2=p3 ( leżą na jednej linii ciśnień) oraz T2=T3

( na jednej linii izotermy), to po przekształceniu ostatniego wzoru dostaniemy:

p1v1T1=p2v2T2=p3v3T3=const (2)

Lub  jeśli pomnożymy objętość właściwą przez masa gazu, korzystając ze związku: V=mv

p1V1T1=p2V2T2=p3V3T3=const=mR (3)

Czyli, dla dowolnych dwóch stanów, dla gazów doskonałych, stosunek  iloczynu ciśnienia       i objętości właściwej lub objętości „ekstensywnej” do temperatury gazu jest wielkością stałą.

Równanie zostało wyprowadzone dla stałej masy gazu w zbiorniku (dla tzw. układów zamkniętych).

Równie Clapeyrona można zapisać inaczej, przekształcając powyższy wzór do innej formy użytkowej. Stosunkowo rozpowszechnioną formą zapisu jest:

pV=mRT (4)

Gdzie p jest ciśnieniem gazu w zbiorniku ( często określane jako ciśnienie bezwzględne)

V jest objętością zbiornika, m jest masą gazu w zbiorniku, R jest to indywidualna stała gazowa, charakteryzująca rodzaj gazu, T jest to temperatura bezwzględna w K.

Wiedząc, że m=nM

Gdzie: n jest ilością kilomoli, M masą 1 kilomola gazu ( masa w atomowych jednostkach masy wyrażona w g/mol = kg/kmol )

Lub po podzieleniu równania stronami przez czas i zapisaniu go w postaci strumieni: 
pV=mRT (5)

Gdzie V jest strumieniem objętości gazu, m jest strumieniem masy gazu (medium płynnego)

Po podzieleniu obu stron równania przez masę:

pV:m=mRT: m

pv=RT (6)

Gdzie: v jest objętością właściwą gazu

Zadanie

W zbiorniku o objętości 1m3 znajduje się sprężony tlen o ciśnieniu manometrycznym2,5Mpa i temperaturze 283K. Określ ilość tego gazu w kg, kmol, um3.

Dane:

V=1m3

Pm=2,5Mpa

T=283K

Jeśli  nie ma innej informacji, przyjmiemy ciśnienie otoczenia  po=0,1MPa

Na początku określimy indywidualną stałą gazową ze związku MR=8314,46 J/(kmolK)

Mo2=32 kg/kmol

R=8314,46 J/(kmolK)/ 32 kg/kmol = 259,8269 J/(kgK) ( stała nazywana Indywidualną  Stałą Gazową)

Aby określić masę gazu, wykorzystamy prawo Clapeyrona:

m=PVRT=2,5+0,1*105*1259,8*2833,536 kg

Ilość kilomoli wynosi : n=mM=3,53632=0,1105kmol

Ilość umownych metrów sześciennych wynika z Prawa Avogadro, które mówi , że 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4ucm3 ( umownych centymetrów sześciennych). Dla 1 kilomola jest to zatem jednostka 1000 razy większa, czyli 22,42 um3( umownych metrów sześciennych)

Vu=22,42 um3kmol*0,11 kmol=2,47um3

Podstawowe prawa przemian gazowych przydatne do wyprowadzenia prawa Clapeyrona (powyżej)

Z [1] „Prawo Boyle’a-Mariotte’a, zwane też (głównie w krajach anglosaskich) prawem Boyle’a, a prawem Mariotte’a we Francji, zostało ogłoszone w 1662 r. przez irlandzkiego naukowca Roberta Boyle’a[1], a niezależnie od niego w 1676 r. przez Francuza Edme Mariotte’a. Prawo to dotyczy zachowania gazu doskonałego w przemianie izotermicznej:

"W stałej temperaturze objętość V danej masy gazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia p."

W formie matematycznej prawo to zapisujemy:

pV=const lub pv=const

Gdzie p jest ciśnieniem absolutnym gazu, V zajmowaną objętością ( w zbiorniku) , v jest objętością właściwą gazu

Z [2] „Prawo Gay-Lussaca – jedno z praw dotyczących zachowania się gazu doskonałego podczas zmiany jego stanu. Prawo Gay-Lussaca opisuje przemianę izobaryczną (przy stałym ciśnieniu) takiego gazu i stwierdza, że podczas przemiany stosunek objętości gazu do jego temperatury jest stały. Prawo to odkrył J.A. Charles na podstawie doświadczeń rozpoczętych w 1787 r. a ostatecznie sformułował Gay-Lussac na podstawie opublikowanych przez siebie danych w 1802 r.

Wraz z pozostałymi prawami gazowymi zostało wykorzystane przy wyprowadzeniu równania stanu gazu doskonałego zwanego równaniem Clapeyrona.”

W formie matematycznej prawo to zapisujemy:

VT=const lub vT=const (7)

Gdzie T jest temperaturą bezwzględną  gazu , czyli mierzoną w K.

Interpretacja fizyczna Indywidualnej Stałej Gazowej

Dla 1 kg  dowolnego gazu , z prawa Boyle’e-Mariotte’a mamy

pv=const

W szczególności dla ciśnienia otoczenia, czyli z zakresu tak zwanych niewysokich ciśnień  np. dla ciśnienia normalnego w szczególności  po=1013,25 hPa zaobserwowano zjawisko rozszerzalności objętościowej, przy czym zjawisko to ma charakter liniowy. Zaobserwowano  doświadczalnie, że objętość  właściwa zmienia się wraz z temperaturą w sposób jak poniżej v=vo1+αvt

Gdzie :

αv=1273,161K jest współczynnikiem rozszerzalności termicznej gazu,  po jest to ciśnienie otoczenia , vo – jest to objętość w temperaturze krzepnięcia wody 0 0C i pod ciśnieniem po=1013,25hPa, zatem :

pv=povo1+αvt=povoαv1αv+t=povoαv273,16+t

=stała*T=RT (z równania Clapeyrona)

Zatem : povoαv=R

Zatem Indywidualna Stała  Gazowa może być interpretowana jako iloczyn ciśnienia otoczenia, współczynnika rozszerzalności termicznej gazów oraz pewnej charakterystycznej dla gazu wielkości jaką jest objętość właściwa pod ciśnieniem normalnym w temperaturze 0  0C.

Prawo Avogadro i związek  MR=8314,47 Jkmol K= const

W jednakowych objętościach gazów doskonałych, z uwzględnieniem jednakowych ciśnień i temperatur tych gazów , zawarte są jednakowe ilości cząsteczek.

Inne sformułowanie tego prawa, znane jest z chemii :

1 mol dowolnego gazu zajmuje w warunkach normalnych t.j. pod ciśnieniem  1013,25 hPa      i w temperaturze 0 0C objętość 22,4 cm3. Warunki normalne nazywamy warunkami umownymi, objętość jaką zajmuje gaz w tych warunkach- jednostkami umownymi, np. um3 ( umowny metr sześcienny),ucm3 ( umowny centymetr sześcienny) itp.

Z prawa Avogadro wynikają pewne wnioski:

- Jeśli 1 mol dowolnego gazu , zajmuje w warunkach normalnych umowną objętość Vu=22,42 ucm3, to zwiększając tę jednostkę tysiąc razy, możemy powiedzieć, że

1kmol dowolnego gazu zajmuje objętość Vu=22,42 um3.

Można zatem obliczyć tak zwaną gęstość normalną gazu .

Zadanie.

Obliczyć gęstość normalną tlenu.

Masa 1kilomola  tlenu ma masę  MO2=32kgkmol i zajmuje Vu=22,4 um3. Gęstość normalna takiego gazu: ρu=MVu .

Dla tlenu mamy: ρu=MO2Vu=32kgkmol22,4um3kmol=1,42kgum3 .

Warunki umowne mają znaczenie dla porównywania ze sobą objętości gazów o różnej liczności  (różnej  masie , różnej ilości  kilomoli). Wykorzystywane są np. przez gazownie,  przy określaniu ilości zużytego gazu przez klientów. Wynika to cechy gazów jaką jest ściśliwość gazu pod wpływem ciśnienia, i ich wrażliwość na temperaturę , co spowodowało konieczność określenia tzw. warunków umownych.

- Z równania Clapeyrona dla dwóch różnych gazów, ale w tych samych warunkach czyli pod ciśnieniem, w objętości i w temperaturze odpowiednio:pm,Vm,Tm  mamy:

pmVm=n1M1R1TmpmVm=n2M2R2Tm (8)

Z prawo Avogadro, w tych samych warunkach gazy mają tę samą liczność (ilość) cząsteczek , atomów, zatem n1=n2=n

Dzieląc stronami równania w układzie równań otrzymamy:

1=n1M1R1n2M2R2=M1R1M2R2

Skąd  wynika znana zależność:  M1R1=M2R2 (9)

Związek termodynamiczny M1R1=M2R2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w obliczeniach technicznych ilości gazów. Iloczyn MR nazywany jest Uniwersalną Stałą gazową. Czasami można spotkać jej symbol w postaci: MR=R=8314,47Jkmol K.

Korzystając ze związku  M1R1=M2R2=8314,47Jkmol K  możemy łatwo obliczać Indywidualną Stałą Gazową , dla dowolnego gazu przy znajomości jego masy kilomolowej.

Przykładowo dla tlenu mamy: 32 kgkmolR=R=8314,47Jkmol K stąd:

R=8314,4732kg Jkmol K kg=259,8Jkg K

Mieszaniny Gazów Doskonałych

Mieszanina jest substancja złożona, która jednak nie tworzy związku chemicznego. Jej skład może zmieniać się dowolnie i w sposób ciągły. Z punktu widzenia obserwatora mogą być niejednorodne, czyli takie że poszczególne składniki można rozróżnić gołym okiem (mak zmieszany z cukrem)  lub  roztwory , czyli mieszaniny , w których poszczególnych składników  nie można rozróżnić gołym okiem. Przykładem roztworów są mieszaniny gazów np. mieszanina tlenu i azotu.

Mieszaniny, w tym również roztwory łatwo rozdzielić poprzez:

sączenie , filtrację, destylację , wykraplanie i inne.

Pojęcie ciśnienia składnikowego i objętości składnikowej

Ciśnienie składnikowe pi i-tego składnika mieszaniny gazów doskonałych jest to  ciśnienie jakie zostałoby zmierzone, gdyby ten składnik jako jedyny znajdował się w objętości i w temperaturze mieszaniny, oznaczonych odpowiednio jako V i T.

Ciśnienie składnikowe, nazywane czasami ciśnieniem parcjalnym wyznaczane jest z równania Clapeyrona, jako:

piT,V=miRiTV (10)

Gdzie: mi,Ri odpowiednio: masa i-tego składnika, Indywidualna Stała Gazowa i-tego składnika, T- temperatura mieszaniny, V-objętość mieszaniny Rys.2.

pi<p

Rys.2

Prawo Daltona

Dla niewysokich ciśnień, ciśnienia składnikowe (parcjalne) sumują się. W zapisie matematycznym wygląda to następująco: p1V,T+p2V,T+p3V,T+…+piV,T=pV,T czyli po prostu: p1+p2+…+pi=p           wynika z tego, że         pi<p

Objętość składnikowa Vi i-tego składnika mieszaniny gazów doskonałych jest to objętość jaką zajmie i-ty składnik mieszaniny, gdyby tylko on znajdował się pod ciśnieniem i w temperaturze mieszaniny, określanych odpowiednio jako p i T. Rys. 3.

Vi<V

Rys.3

Z równani Clapeyrona ciśnienie składnikowe możemy policzyć jako: 
ViT,V=miRiTp (11)

Prawo to fenomenologicznie zaobserwowane zostało przez Leduca, w postaci: W zapisie matematycznym wygląda to następująco: V1p,T+V2p,T+V3p,T+…+Vip,T=Vp,T czyli po prostu: V1+V2+…+Vi=V           wynika z tego, że         Vi<V

Prawo Daltona

Dla niewysokich ciśnień, ciśnienia składnikowe (parcjalne) sumują się. W zapisie matematycznym wygląda to następująco: p1V,T+p2V,T+p3V,T+…+piV,T=pV,T czyli po prostu: p1+p2+…+pi=p           wynika z tego, że         pi<p

Równania charakteryzujące mieszaniny

- Udziały objętościowe

Z prawa Leduca:

V1+V2+…+Vi=V          dzielimy obie str. przezV

V1V+V2V+…+ViV=VV=1     oraz udział objętościowy  definiujemy jako: ViV=ri

Zatem:

r1+ r2+…+ri=1 (12)

Gdzie Vi jest objętościową składnikową i-tego składnika mieszaniny , V jest objętością mieszaniny.

Analogicznie można wyprowadzić wzór dla 1 kg objętości tzw. objętości właściwej składnikowej mieszaniny v i objętości właściwych składnikowych poszczególnych składnikówvi, wtedy udowodnimy , że      ViV=ri=viv.

- Stała zastępcza gazowa dla mieszaniny Rz

Z prawa Leduca:

V1+V2+…+Vi=V          oraz z p. Clapeyrona V=mRTp

Zatem :   m1R1Tp+ m2R2Tp+…+miRiTp =mRzTp /  *pmT   oraz udział masowy jest to: gi=mim

Ostatecznie:  m1R1m+ m2R2m+…+miRim =Rz

g1R1+g2R2+..+giRi=Rz (13)

Stała zastępcza gazowa dla mieszaniny Rz, jest to iloczyn udziałów masowych i indywidualnych stałych gazowych dla poszczególnych składników mieszaniny gazowej.

Oraz z prawa zachowania masy:

m1+m2+…+mi=m / m

m1m+m2m+…+mim=1

Zatem, korzystając z definicji udziałów masowych:

g1+g2+…+gi=1 (14)

Gdzie: m,p,T,Rz jest to odpowiednio : masa, ciśnienie, temperatura bezwzględna,

stała zastępcza gazowa  dla mieszaniny, mi,gi,Ri  jest to odpowiednio:

masa, udział wagowy, indywidualna stała zastępcza dla i-tego składnika mieszaniny.

Lub

n1+n2+…+ni=n / n

n1n+n2n+…+nim=1

Zatem, korzystając z definicji udziałów masowych:

z1+z2+…+zi=1 (14a)

Gdzie n,ni,zi=ni n     są odpowiednio : ilością kilomoli(moli) mieszaniny, ilością

kilomoli(moli) i-tego składnika, udziałem kilomolowym (molowym) i-tego składnika.

- Zastępcza stała masowa Mz

Z prawa zachowania masy mamy:

m1+m2+…+mi=m przy czym zachodzi związek: m=nM

Czyli: n1M1+n2M2+…+niMi=nMz, korzystając z definicji udziału kilomolowego( molowego) zi=nin i dzieląc stronami przez n ( ilość kiolomoli ( moli) całej mieszaniny) otrzymamy:

n1n M1+n2n M2+…+nin Mi=Mz

z1M1+z2M2+…+ziMi=Mz (15)

Zastępcza masa kilomolowa (molowa) mieszaniny jest to suma iloczynów mas kilomolowych (molowych) i udziałów kilomolowych (molowych) poszczególnych składników mieszaniny gazowej.

- Podstawowe związki pomiędzy udziałami mieszanin

piV=miRiTpV=mRzT                                   stąd       pip=mimRiRz=giRiRz

Oraz

pVi=miRiTpV=mRzT                                    stąd        ViV=ri= mimRiRz=giRiRz

piV=niMiRiTpV=nMzRzT                                   stąd       pip=nin=zi

Oraz

pVi=miRiTpV=mRzT                                    stąd        ViV=ri= mimRiRz=giRiRz

Zatem : ri=zi=giRiRz 16.{\displaystyle pV=const\,}

Zadanie.

Gęstość roztworu helu i azotu  wynosi =4,71 kg/m3 dla p=1,0Mpa , T=400K . RHe=2077,12J/(kg K) , RN=296,85 J/(kg K) . Podaj skład roztworu tj. gi,zi , wykorzystując związek zi= gi Ri/Rz i formułę na Rz. zHe=0,5142 , zN=0,4857 , gHe=0,1314 , gN2=0,8686

Dane:

=4,71 kg/m3

p=1,0Mpa

T=400K

RHe=2077,12J/(kg K) , RN=296,85 J/(kg K)

Szukane  :gi,zi ?

W sposób prosty znajdujemy Rz= pT=10000004,71*400=530 Jkg K

Wiemy , że zachodzi związek: gHe + gN2 =1, zatem

gHe* RHe+ (1-gHe)* RN2=Rz=530 Jkg K

Podstawiając wartości w miejsce RHe=2077,12J/(kg K) , RN=296,85 J/(kg K) , otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą ,  z której obliczamy gHe=0,1314 i od razu jako dopełnienie do jedności gN2=0,8686

. Aby w sposób prosty otrzymać udziały objętościowe równe udziałom molowym  ( bez pamiętania równania ) wyrażenia wiążącego udziały wagowe z molowymi, wykorzystamy zależność : MzRz=8314,47Jkmol K, czyli Mz=8314,47530=15,68768kgkmol

Korzystając ze związku: Mz=zHe*MHe +1-zHe* MN2=15,68kgkmol , wyliczamy najpierw udział molowy helu zHe=0,5142 , a potem udział molowy azotu jako dopełnienie do jedności: zN=0,485.

Możemy także wykorzystać związki z r-nia (16).

Przy rozwiazywaniu tego typu zadań należy pamiętać o tym , że dokładność rachunkowa decydująca ( im więcej miejsc po przecinku tym lepiej).

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Boyle%E2%80%99a-Mariotte%E2%80%99a

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Gay-Lussaca_(gaz_doskona%C5%82y)