S.n.

Termodynamika w.5

Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych (zestawienie)

Zakres:

- Pojęcie przemiany charakterystycznej w termodynamice

- Rodzaje przemiana: równowagowa, odwracalna, nieodwracalna

- Przemiany charakterystyczne: izobaryczna, izochoryczna, izotermiczna, izentropowa

(adiabat doskonała) , przemiana politropowa- opis matematyczny w tym: Równanie Clapeyrona, I ZT dla poszczególnych przemian.

- Przemiana politropowa

Przemiana termodynamiczna jest to droga przejścia o jednym stopniu swobodya,b,c z punktu 1 do punktu 2 lub jest to zbiór stanów przejściowych pomiędzy punktem 1 do punktu2, rys.1.

Rys.1

Przemiana równowagowa – przemiana przebiegająca przez kolejno realizowane stany równowagi w sposób quasistatyczny ( bardzo powoli). Przeciwieństwem tej przemiany jest przemiana nierównowagowa.

Przemiana odwracalna – przemiana którą można poprowadzić odwrotnie, ze stanu końcowego do stanu początkowego, poprzez ten sam ciąg stanów pośrednich  i przywrócić układ do stanu początkowego, nie wywołując przy tym żadnych zmian w otoczeniu. Przykładem takiej przemiany są odbicia  doskonale sprężystej piłeczki kauczukowej. Idealna przemiana odwracalna to taka, której stany przejściowe są stanami równowagowymi położonymi nieskończenie blisko siebie.

Przemiana nieodwracalna- każda rzeczywista przemiana to taka , której towarzyszy dyssypacja (rozpraszanie) energii, np. wskutek tarcia (upadek plasteliny).Rys. 2, 3.

Rys. 2

Jeśli tłok porusza się bardzo szybko, cząsteczki nie ”nadążają” za nim , a po chwili dochodzi do gwałtownych zderzeń miedzy nimi i wewnętrznego tarcia. Jest to stan inny niż ten , gdy proces prowadzony jest bardzo wolno.

Rys.3

Jeśli tłok porusza się bardzo szybko cząsteczki zderzają się , dochodzi do zjawiska dyssypacji energii. Jest to inny proces niż ten, gdy tłok porusza się wolno. Cząsteczki w pierwszym przypadku zderzają się i wirują.

W obu wypadkach pokazanych na rys. 2,3 powstają straty , które są nieodwracalne.

Pewnego rodzaju przemiany, wyidealizowane i traktowane jako przemiany odwracalne , mają szczególne znaczenie w termodynamice.  Do takich przemian zalicza się przemiany:

przemianę izobaryczną   p= const

przemianę izochoryczną V= const, v=const

przemianę izotermiczną T= const

przemianę izentropową ( adiabata doskonała) pVk=const ; pvk=const

Matematyczny opis gazów doskonałych  w poszczególnych przemianach

Przemiana izobaryczna, rys. 4

p=const

Rys.4

Równanie Clapeyrona :

VT=const ; vT=const

Ciepło właściwe cp,

Ciepło przemiany :

Qp1-2=12mcpdT=T1T2mcpdT

jeśli m=const oraz  cp=const,  to:

Qp1-2=mcpT2-T1

Ciepło jednostkowe:  dla 1 kg gazu:

qp1-2=12cpdT=T1T2cpdT

jeśli     cp=const,  to:

qp1-2=cpT2-T1

Praca absolutna przemiany

Lp1-2=12pdV=V1V2pdV

Jeśli p=const, to:

Lp1-2=pV2-V1

Jednostkowa praca absolutna przemiany (właściwa praca absolutna przemiany) dla 1 kg gazu

lp1-2=12pdv=v1v2pdv

jeśli p=const, to:

lp1-2=pv2-v1

Praca techniczna  przemiany:

Ltp1-2=-12Vdp=-p1p2Vdp=0

Jednostkowa praca techniczna  przemiany (właściwa praca techniczna przemiany) dla 1 kg gazu:

lp1-2=12pdv=v1v2pdv=0

Przemiana izochoryczna, rys. 5

v=const

Rys.5

Równanie Clapeyrona : pT=const

Ciepło właściwe cv

Ciepło przemiany :

Qv1-2=12mcvdT=T1T2mcvdT

jeśli m=const oraz  cv=const  to,

Qv1-2=mcvT2-T1

Ciepło jednostkowe:  dla 1 kg gazu:

qv1-2=12cvdT=T1T2cvdT

jeśli     cv=const  to,

qv1-2=cvT2-T1

Praca absolutna przemiany

Lv1-2=12pdV=V1V2pdV=0

Jednostkowa praca absolutna przemiany dla 1 kg gazu

lv1-2=12pdv=v1v2pdv=0

Praca techniczna  przemiany:

Ltv1-2=-12Vdp=-p1p2Vdp

jeśli v=const to,

Ltv1-2=-Vp2-p1=Vp1-p2

Jednostkowa praca techniczna  przemiany dla 1 kg gazu:

ltv1-2=-12vdp=-v1v2vdp

jeśli v=const to,

ltv1-2=-vp2-p1=vp1-p2

Przemiana izotermiczna , rys. 6

T=const

Rys.6

Równanie Clapeyrona : pV=const;pv=const

Ciepło właściwe: nieskonczoność

Ciepło przemiany jest równe pracy absolutnej  przemiany oraz pracy technicznej przemiany  :

QT1-2=LT1-2=LtT1-2=p1V1lnV2V1=p2V2lnp1p2

Ciepło jednostkowe:  dla 1 kg gazu jest równe jednostkowej (właściwej) pracy absolutnej i  jednostkowej (właściwej) pracy technicznej przemiany:

qT1-2=lT1-2=ltT1-2=p1v1lnv2v1=p2v2lnp1p2

Lub przy pomocy entropii:

QT1-2=12TdS

Dla T=const , QT1-2=T12dS=T(S2-S1)

Ciepło jednostkowe:  dla 1 kg gazu:

qT1-2=12Tds

Dla T=const , qT1-2=T12ds=T(s2-11)

Przemiana izentropowa , rys. 7

S=const ( entropia jest stała )

Przemiana bez wymiany ciepła z otoczeniem

Rys.7

Równanie przemiany z I ZT  : pVk=const;pvk=const ;k=cpcv=McpMcv

k nazywany jest wykładnikiem adiabaty

Ciepło właściwe: 0

Ciepło przemiany: Qizentr.1-2=0

Ciepło jednostkowe przemiany: qizentr.1-2=0

Równania przemiany:

pVk=constTVk-1=constTp1-kk=const

lub dla 1kg gazu:

pvk=constTvk-1=constTp1-kk=const

praca  absolutna przemiany:

Lizentr. 1-2=1k-1p1V1-p2V2

jednostkowa (właściwa) praca absolutna przemiany 1-2:

lizentr. 1-2=1k-1p1v1-p2v2

praca  techniczna  przemiany:

Ltizentr. 1-2=kk-1p1V1-p2V2=kLizentr. 1-2

jednostkowa ( właściwa) praca techniczna przemiany:

ltizentr. 1-2=kk-1p1v1-p2v2=klizentr. 1-2

Pierwsza Zasada Termodynamiki dla przemian charakterystycznych, konsekwencje zastosowania Pierwszej Zasady Termodynamiki dla przemian charakterystycznych

Przypomnijmy dwie postacie IZT:

Qπ1-2=∆U+Lπ1-2   (A)

Qπ1-2=∆I+Ltπ1-2    (B)

gdzie: ∆U jest przyrostem energii wewnętrznej, ∆I jest przyrostem entalpii, Qπ1-2 ciepło przemiany, Lπ1-2 praca absolutna przemiany, Ltπ1-2    praca techniczna przemiany.

Różniczkowy zapis IZT dla 1 kg gazu:

qπ=du+pdv   (a)

qπ=di-vdp   (b)

gdzie: du jest różniczka energii wewnętrznej właściwej, di jest przyrostem entalpii właściwej, Qπ1-2 ciepło przemiany, pdv  różniczka pracy absolutnej właściwej przemiany, -vdp   różniczka właściwej pracy technicznej przemiany.

Dla przemiany izobarycznej p=const

Ciepło przemiany izobarycznej z (B) jest przyrostem entalpii:

Qp1-2=∆I+0=mcp∆T

skąd :

∆I=I2=I1=mcp∆T=mcpT2-mcpT1

Zatem ogólnie:

I=mcpT

Oraz entalpia właściwa dla 1 kg gazu:
i=cpT

Dla przemiany izochorycznej v=const

Ciepło przemiany izochorycznej z (A) jest przyrostem energii wewnętrznej:

Qv1-2=∆U+0=mcv∆T

skąd :

∆U=U2-U1=mcv∆T=mcvT2-mcvT1

Zatem ogólnie:

U=mcvT

Oraz energia wewnętrzna  właściwa dla 1 kg gazu:
u=cvT

Ogólnie w zapisie różniczkowym, różniczka entalpii właściwej: 
di=cpdT

Ogólnie w zapisie różniczkowym, różniczka energii wewnętrznej właściwej:

du=cvdT

Związek: cp-cv=R

I ZT w postaci (a) zapisany dla przemiany izobarycznej w postaci różniczkowej:

dqp =cpdT=du+pdv

Czyli :

cp=dudT+pdvdT

Przy czym : dudT=cv oraz pdvdT=R co wynika ze zróżniczkowania równania Clapeyrona dla p= const:

pv=RT

pdv=RdT

Zatem:                                                         pdvdT=R

cp=cv+R

Wyprowadzenie równania pvk=const

Z IZT oraz różniczkowego zapisu równania Clapeyrona  w zapisie różniczkowym dla przemiany izentropowej ( adiabata doskonała), dla której ciepło przemiany jest zerowe:

qπ=du+pdv

0=du+pdvpdv+vdp=RdT

0=cvdT+pdvpdv+vdpR=dT

0=cvpdv+vdpR+pdvpdv+vdpR=dT

0=cvRpdv+vdp+pdvpdv+vdpR=dT

0=cvcp-cvpdv+vdp+pdvpdv+vdpR=dT

0=cvpdv+vdp+cp-cvpdvpdv+vdpR=dT

0=cvpdv+cvvdp+cppdv-cvpdvpdv+vdpR=dT

0=cvpdv+cvvdp+cppdv-cvpdvpdv+vdpR=dT

0=cvvdp+cppdvpdv+vdpR=dT

-dpp=cpcvdvv=kdvv

Po scałkowaniu :

C-lnp=klnv

C=lnp+klnv

C=lnp+lnvk

C=lnpvk

Z własności funkcji logarytmicznych i wykładniczych:

pvk=eC=const

Uogólnieniem zapisu przemiany izentropowej jest przemiana politropowa , czyli każda przemiana:

Jeśli n jest wykładnikiem politropy ze zbioru liczb rzeczywistych , to przemianę politropową zapisujemy jako:

Przemiana politropowa , rys. 8

Rys.8

Równanie pVn=const;pvn=const ;n – wykładnik politropy

n nazywany jest wykładnikiem politropy

Ciepło właściwe: cn=cnn-kn-1

Ciepło przemiany: Qpol.1-2=12mcndT=T1T2mcndT

Ciepło jednostkowe przemiany: qpol..1-2=T1T2cndT

Równania przemiany:

pVn=constTVn-1=constTp1-nn=const

lub dla 1kg gazu:

pvn=constTvn-1=constTp1-nn=const

praca  absolutna przemiany:

Lpol. 1-2=1n-1p1V1-p2V2

jednostkowa (właściwa) praca absolutna przemiany 1-2:

lpol. 1-2=1n-1p1v1-p2v2

praca  techniczna  przemiany:

Ltpol. 1-2=nn-1p1V1-p2V2=nLpol. 1-2

jednostkowa ( właściwa) praca techniczna przemiany:

ltpol. 1-2=nn-1p1v1-p2v2=nlpol. 1-2

Zadanie

1 kg dwutlenku węgla przechodzi przemianę jak na rysunku poniżej(1-2 izentropa, 2-3 izoterma, 3-1 izobara). Parametry punktu 1 to ciśnienie4,4 MPa, temperatura 873K. Ciśnienie w punkcie 2 to 200kPa, indywidualna stała dla dwutlenku węgla R=188,95 J/(kgK). Określić pozostałe parametry w punktach.

Dane:

m=1kg

p1=4,4 MPa=4,4 *106Pa

T1=873K

P2=0,2*106Pa

Poprawione rozwiązane nadesłane przez jednego ze studentów [nr ind. 228705] (na zajęciach podstawiliśmy nieprawidłowa objętość właściwą) wygląda następująco:

Jak widać z porównania pracy obiegu i ciepła obiegu- obie wartości są bardzo zbliżone. Jest to zgodne z zastosowaniem IZT dla obiegów:   qob=lob. Wszystkie wyliczone wartości pracy i ciepła mają miana . Wartości te są policzone dla 1 kg czynnika , a więc są w [J/kg]

Jedna uwaga-  na rysunku przemiana izentropowa powinna być opisana jako : pvk=const.