Lista : przewodzenie, przejmowanie , przenikanie ciepła

Zadanie.1

Obliczyć gęstość strumienia ciepła przewodzonego przez ściankę płaską , której grubość wynosi 0,2 m oraz współczynnik przewodzenia λ=0,25W/(mK), jeśli temperatury na zewnętrznych powierzchniach wynoszą odpowiednio 300K i 275K.  Wykreślić rozkład temperatury w przekroju prostopadłym do powierzchni zewnętrznych ścianek, oraz  wyznaczyć punkt w którym temperatura  powierzchni wyniesie: 310K, 280K, 270K, 150K.

Odp. Gęstość 31,5W/m2; x(280K)=0,16m od lewej krawędzi ściany.

Zadanie.2

Oblicz strumień ciepła(W) przewodzony przez ścianę z czerwonej cegły o wymiarach 5mx4m , o grubości 0,25m i współczynniku przewodzenia 0,7 W/(mK), jeśli temperatura na powierzchniach zewnętrznych ściany wynoszą: a/ 110 0C oraz 40 0C.

b/Powtórz obliczenia dla temperatur na powierzchniach zewnętrznych 400K i 500K.

Odp. Q(a)=3920W

Zadanie.3

Ścianka płaska komory suszarniczej składa się z części wykonanej z czerwonej cegły (grubość 0,25m, λ=0,7 W/(mK)), oraz warstwy wojłoku(λ=0,0465 W/(mK)). Temperatura na zewnętrznych powierzchniach ścianki wynoszą odpowiednio : od strony cegły  1100C oraz od strony wojłoku  25C. Gęstość strumienia przenikającego przez ściankę nie przekracza 110W/m2. Oblicz temperaturę styku cegły i wojłoku oraz grubość warstwy wojłoku.

Odp. 70,7C oraz 0,019m

Zadanie.4

Obliczyć gęstość strumienia ciepła przenikającego  przez czystą powierzchnię ogrzewalną kotła parowego , oraz temperatury  na powierzchniach ścianki jeśli dane są następujące wielkości: temperatura spalin 10000C, temperatura wrzącej wody 2000C, współczynnik przewodzenia przez ściankę λ=50W/(mK) , jej grubość 0,012m. Współczynnik przejmowania ciepła od spalin do ścianki 100W/(m2 K) i od ścianki do wrzącej wody 5000 W/(m2 K).

Odp. 76500 W/m2 , 235C, 2150C.

Zadanie.5

Ekrany wodne kotła parowego  wykonane są z rur stalowych λ=60W/(mK) o średnicach d1d2=87mm77mm. Podczas eksploatacji  wewnątrz rur powstała warstwa kamienia kotłowego o grubości 0,002m(λ=0,8W/(mK)), zaś na zewnątrz powstał osad z popiołu grubości 0,005m i λ=1W/(mK). Temperatura spalin  wynosi 10000C, a ciśnienie produkowanej pary to 1,6 MPa. Przyjmując współczynnik przejmowania ciepła od spalin α=80Wm2K  oraz współczynnik przejmowania od pary 10000Wm2K  , obliczyć współczynnik  przenikania ciepła dla czystej rury i rury z osadem  oraz gęstość strumienia ciepła w obu przypadkach.

Odp. Dla czystej rury k=21,92 W/(mK), gęstość strumienia ciepła  17505 W/m; dla rury z osadem k=15,94 W/(mK), gęstość strumienia ciepła  12730 W/m.

Zadanie.6

Rurociąg o średnicy zewnętrznej 0,8  postanowiono zaizolować dwiema warstwami izolacji o jednakowej grubości po 0,04m każda. O współczynnikach przewodzenia odpowiednio dla warstwy a/ λ=0,6W/(mK) i dla warstwy b/ λ=0,16W/(mK). Temperatury skrajne  są w obu wypadkach takie same i wynoszą 5200C oraz 400C. Oblicz gęstość strumienia ciepła i temperaturę na styku obu warstw  jeśli ułoży je się odpowiednio: a-b oraz b-a.

Odp. Dla a-b 808,5 W/m oraz 376,50C; dla b-a : 607,4 W/m oraz 104,0C.

Zadanie.7

W pomieszczeniu o temperaturze 283K przebiega stalowy rurociąg( λ=45,3W/(mK)), w którym płynie woda z prędkością 2 m/s. Temperatura początkowa wody to 353K. Srednica wewnętrzna rurociągu to 0,051m, a jego grubość ścianki to 0,0035m oraz długości 10m. Rurociąg zaizolowano warstwą o grubości 0,06m. Współczynnik przejmowania ciepła wewnątrz rurociągu wynosi 1860 Wm2K  , a na zewnątrz 5,8 Wm2K  . Przyjmując spadek temperatury wody  na długości rurociągu 5K , obliczyć współczynnik przewodzenia ciepła  w izolacji.

Odp.0,0942 W/(mK)

Zadanie.8

Wyprowadzić wzór na średnicę krytyczną powierzchni cylindrycznej, podać jej znaczenie w przemyśle oraz policzyć przykładową średnicę krytyczną dla własnych danych.

Zadanie.9

Naczynie szklane w kształcie kuli (λ=0,6W/(mK))  jest zaizolowane z zewnątrz warstwą waty żużlowej(λ=0,06/(mK)), Wymiary naczynia są  następujące: promień wewnętrzny kuli 0,01m, grubość ścianki 0,003m, grubość izolacji 0,022m. Wewnątrz naczynia jest ciecz  o temperaturze 150 0C. Temperatura otoczenia wynosi 200C, współczynniki przejmowania ciepła  wewnątrz i na zewnątrz naczynia wynoszą odpowiednio: 120Wm2K    i 15Wm2K  .Traktując naczynie jako zamkniętą kulę , a przepływ jako ustalony obliczyć moc grzejnika wewnątrz kuli , aby temperatury cieczy wewnątrz nie uległa zmianie, temperaturę na granicy izolacji i szkła oraz gęstość strumienia ciepła  na zewnętrznej powierzchni izolacji.

Odp. 48W, 144,90C, 245W/m2

Zadanie dodatkowe*

Obmurze  pieca wykonane jest z cegły szamotowej  o współczynniku zmieniającym się wraz z temperaturą wg zależności λ=0,84(1+0,000695t)W/(mK) gdzie t- temperatura wyrażona w 0C. Grubość obmurza  to 0,25m. Obliczyć gęstość strumienia ciepła przenikającego przez ściankę , temperatury na powierzchniach ściany, jeśli temperatura w piecu wynosi 12000C, temperatura w pomieszczeniu to 300C.Współczynniki przejmowania ciepła w w piecu i w pomieszczeniu odpowiednio: 30Wm2K  i 10Wm2K.

Odp. 3530W/m2.

Lista : pręty proste, żebra

Zadanie.1

Na skutek tarcia stalowego wału (λ=46 W/(mK) temperatura u nasady pręta jest wyższa o 40 K  od temperatury otoczenia (tot=200C). Średnica wału wynosi d=100mm, długość wystającej części wynosi L-0,5m, zaś współczynnik przejmowania ciepła ma wartość α=6WKm2. Oblicz nadwyżkę temperatury na końcu pręta oraz strumień ciepła przekazany otoczeniu  dla trzech wariantów:

a/ traktując pręt jak nieskończenie długi

b/ traktując pręt jak o skończonej długości , izolowany na końcu

c/ traktując pręt jak o skończonej długości , nieizolowany na końcu

d/ określić stałe C1 i C2 dla warunków rzeczywistych

e/określić ilość ciepła przewodzonego w przekroju na końcu pręta i w dowolnej odległości od miejsca utwierdzenia dla dowolnego podpunktu a/ lub  b/ lub c /lub  d/

f/określić ilość ciepła która jest rozpraszana przez pobocznicę pręta od miejsca utwierdzenia do dowolnego przekroju określonego w punkcie e/

Zadanie.2

Pręt mosiężny (λ=100 W/(mK)) o średnicy 25mm tkwi jednym końcem w kąpieli o temperaturze 320 0 C  a drugim końcem -w temperaturze 4200 C  . Na długości L= 395mm pomiędzy kąpielami pręt omywany jest powietrzem  o temperaturze 200 C  , a współczynnik  przejmowania ciepła  wynosi α=16WKm2. Oblicz najniższą temperaturę pręta  oraz strumień ciepła przekazany do powietrza . Narysuj rozkład temperatury wzdłuż pręta.

Odp: / 241,60 C  dla x=0,118mm od lewej krawędzi pręta; Q0=52,4W , QL=-64,6 czyli Q=117W./

Zadanie.3

W celu intensyfikacji chłodzenia płaskiej ściany stalowej o współczynniku przewodzenia  50W/(mK), zastosowano zebra stalowe  o przekroju prostokątnym . Obliczyć gęstość strumienia ciepła przejmowaną przez ściankę , jeśli współczynnik wnikania ciepła od żeber do otoczenia  wynosi 120W/(m2K), grubość żeber wynosi 10mm, ich wysokość h=150mm. Podziałka s=30mm. Temperatura ścianki 5000 C  , a temperatura otoczenia  250 C  .

Zadanie.4

W celu zmniejszenia oporu przenikania ciepła  przez płaską ściankę, po stronie mniejszego współczynnika wnikania ciepła  zastosowano żebra płaskie  o grubości 5mm, wysokości h=40mm, i podziałce s=15mm.  przyjmując  α1=120 W/m2K, α2=20 W/m2K, współczynnik przewodzenia przez ściankę 320W/m K oraz grubość samej ścianki/przegrody/ 20mm, temperatury t1=2500 C  , t2=250 C  , obliczyć gęstość strumienia ciepła, temperaturę ścianki u nasady, oraz wyznaczyć ile razy zmniejszy się opór  cieplny ścianki w wyniku zastosowania żeber.

Zadanie.5

Grzejnik powietrza wykonano w postaci żeliwnej rury( λ=55 W/(mK)) o średnicy zewnętrznej  d=60mm i wysokości H=1,2m , posiadającej na obwodzie n=20 żeber wzdłużnych , prostokątnych  o  wysokości h=50mm i grubości δ=3mm. Temperatura powierzchni rury/ podstawy żebra/ wynosi 80C , a średnia temperatura podgrzewanego powietrza to 200 C  . Współczynnik przejmowania ciepła od gładkiej rury wynosi α1=10Wm2K, a od żeber i powierzchni międzyżebrowej wynosi α2=7Wm2K. Obliczyć:

a/ strumień ciepła przekazywany przez gładką rurę/ 136W/

b/ sprawność żebra /ε=0,93/

c/ temperaturę końcówki żebra  /73,80 C  /

d/ strumień ciepła przekazany przez rurę po ożebrowaniu / powierzchnię ożebrowaną / 1029 W/

Zadanie.6

Wykonać  obliczenia w punktach a-d jak w zadaniu 5, dla przypadku  ożebrowania tej samej rury żebrami okrągłymi, płaskimi  o tej samej grubości δ=3mm, o średnicy zewnętrznej żebra D=160mm i podziałce s=6,4mm

Odp: /ε=0,92 , 72 C, Q=1479W/

Lista 3 : Wymienniki, rekuperatory

Zadanie.1

Oblicz powierzchnię przekazywania ciepła w przeciwprądowym i współprądowym wymienniku ciepła  jeśli są dane : dla pierwszego czynnika – strumień masy gazu              m1=220 t/h , temperatura początkowa dla gazu 4200C ich pojemność cieplna                   c1=1,045kJKkg. Dla drugiego czynnika : natężenie przepływu – strumień masy wody m ̇2=120 t/h , jej temperatura początkowa to105 0C.  Strumień przekazanego ciepła / moc wymiennika/ 13,5 MW , a współczynnik  przenikania ciepła k=79 W/(m2K).

Odp.Fw=1930 m2, Fp= 1109 m2.

Zadanie.2

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano  wymiennik typu „rura w rurze”. Woda  gorąca przepływająca  przez stalową /λ=45W/mK/ o średnicach d2d1  = 35mm32mm i jej strumień m1=2130 kg/h. Jej temperatura początkowa wynosi 95 0C. Woda podgrzewana płynie w przeciwprądzie w kanale pierścieniowym o średnicy D=48mm i podgrzewa cie od 150C do 450C. Natężenie przepływu zimnej wody wynosi  3200 kh/h. Długość jednej sekcji wymiennika L=1,9m. Straty ciepła do otoczenia pominąć . Oblicz powierzchnię wymiany ciepła  oraz ilość sekcji. Odp: F=1,83m2, n=7

Zadanie.3

Rekuperator  wykonano jako przeciwprądowy wymiennik ciepła. Temperatura wylotowa spalin wynosi t1k=400 0C , a ich strumiń  kilo molowy n1=1,1, kmol/s ; średnia kilomolowa pojemność cieplna wynosi Mcp=34 Kj/(kmolK).Strumień powietrza wyn0si Vp=18 um3/s, jego temperatura początkowa  300C a jego średnie normalne / umowne/ ciepło właściwe c2=1,3 kJKum3 . Gazy rozdzielone są ścianką płaską  ze stali żaroodpornej / λ=25W/mK/ o grubości  3mm i powierzchni F=1000m3. Współczynniki przejmowania ciepła wynoszą   po stronie spalin i powietrza odpowiednio: α1=60W/(m2K), α2=40W/(m2K). Obliczyć temperaturę  końcową podgrzanego powietrza , temperaturę początkową spalin i moc wymiennika. Odp: t2k=345 0C, t1p=5970C,Q=7,4MW.

Zadanie.4

Wymiennik ciepła  z przeponą z blachy /λ=50W/mK/ o grubości 2 mm i powierzchni przepływu ciepła F=100m3 ma być użyty do podgrzewu powietrza , dla którego  W2=2kW/K dla których W1=3kW/K. Współczynnik przejmowania ciepła od strony spalin  α1=70 WKm2,  oraz α2=50 WKm2od strony  powietrza . Temperatura początkowa  spalin  6200C, temperatura początkowa powietrza 200C. Pomijając straty ciepła do otoczenia obliczyć dla współprądu i przeciwprądu:

1/ moc cieplną  oraz temperatury  końcowe gazów

2/ maksymalne temperatury ścianek

3/ narysować  rozkłady temperatur.

Odp: Qw=656 kW, t1k=4010C, t2k=3480C, tść mak=3790C; Qp=782 kW, t1k=3590C, t2k=4110C; tść mak=5330C

Zadanie.5

Podgrzewacz powietrza o krzyżowym przepływie gazów (powietrze płynie w rurkach, spaliny na zewnątrz, prostopadle do nich) ma podgrzać Vu2=11um3s powietrza od t2p=00C do t2k=30000C. Temperatura początkowa spalin wynosi od t1p=5500C, stosunek równoważników wodnych wynosi W1W2=0,7 , zaś współczynnik przenikania ciepła k=25Wm2K. Pojemność cieplna spalin Mcp1=33 kJ/(kmolK), a dla powietrza Mcp2=29,5kJ/(kmolK). Pomijając straty ciepła do otoczenia  oblicz:

- Strumień i temperaturę końcową spalin,

- 2. Moc cieplną i pole przepływu ciepła

Odp: n1=0,6186 kmol/s; t1k=3400C; Q=4,29 MW; F=658,2 m2.

Lista : promieniowanie, konwekcja

Zadanie 1

Temperaturę powierzchni wlewka stalowego zmierzono za pomocą pirometru optycznego  przy użyciu różnych filtrów . Dla filtru czerwonego (λ1=0,65*10-6m) otrzymano temperaturę t01=14000C, zaś dla filtru zielonego (λ2=0,5*10-6m) otrzymano t02=14200C. Zakładając , ze wlewek można traktować jak ciało doskonale czarne  (ελ=idem) wyznacz rzeczywistą temperaturę powierzchni wlewka i jego emisyjność ελ?

Odp: t=14920C, ελ=0,71

Zadanie 2

Grzałkę szamotową o średnicy  30mm i długości L=1m umieszczono wewnątrz stalowej rury o średnicy 350mm. Obliczyć radiacyjny strumień ciepła wymieniany między grzałką i rurą , jeśli temperatura grzałki jest równa 320 0C, a temperatura powierzchni wewnętrznej  rury wynosi 80 0. O ile zmieni się strumień ciepła, jeśli grzałka zostanie umieszczona w osłonie z blachy aluminiowej? Przyjąć ε1=0,6 dla szamotu, ε2=0,039 dla aluminium, ε3=0,77 dla stali.

Odp:Q=341W, Q=22,5W

Zadanie 3

Przeanalizować  wpływ ekranu o emisyjności ε1=0,7 i ε2=0,95 na strumień ciepła wymieniany miedzy tymi płytami.

Zadanie 4

Zakładając uproszczoną geometrie ludzkiego ciała obliczyć ilość jaką traci człowiek do otaczającego go powietrza  o temperaturze t0=200C w ciągu 1 h. Przyjąć , że średnia powierzchnia  ciała ludzkiego F=1,6 m2, a średnia wysokość H=1,6m. Rozwinięcie powierzchni traktować jako płytę pionową.

Odp: Q=109,4W

Zadanie 5

Wlewek stalowy o wysokości h=1,5 m stygnie w otaczającym powietrzu  o temperaturze

t0=300C. Obliczyć straty ciepła  przez konwekcję swobodną  na powierzchni pobocznicy w chwili gdy jej temperatura wynosi tść=1800C,

Odp: q=1104 W/m2, =7,56 W/(m2K)

Zadanie 6

Obliczyć max. natężenie prądu  płynącego przez opornik  radiowy o oporze =1,2 M o średnicy 7 mm i długości 25mm., przy założeniu że