Zadania do ćwiczenia nr 14

Doświadczalne badanie powierzchni ożebrowanej

Celem ćwiczenia jest  wyznaczenie sprawności zebra oraz obserwacja jak skutecznie żebra obniżają temperaturę oraz próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wielkość powierzchni wymiany ciepła wpływa na parametry charakteryzujące wymienione powierzchnie , w tym przypadku na sprawność żebra, współczynnik wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią ożebrowaną i otoczeniem, oraz na skuteczność chłodzenia

Instrukcja do ćwiczenia tutaj: http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~epol/dane/Wymiana%20ciepla/lab/cw14.pdf

Film instruktażowy do ćwiczenia do pobrania stąd:

https://drive.google.com/drive/folders/181WHKn-If3rdLaEi-49JBWiQPLhua2N1?usp=sharing

Dane pomiarowe do ćwiczenia

- Siła Elektromotoryczna w mV na zebrach referencyjnych

Żebro małe fi=100 mm                          Żebro duże fi=140 mm                   Grzałka bez żeber

t nasady = 0,704 mV                                     t nasady = 0,519 mV                      t nasady =3,356 mV

t końcówki =0,702 mV                                   t końcówki =0,466 mV

- Temperatura otoczenia  t0=19,9 oC ciśnienie 1006 hPa

- Moc sumaryczna na układ równolegle połączonych  trzech identycznych grzałek

0,57A x 101V

- Rozkład temperatury na pierwszym żebrze fi=140 mm ( dane poglądowe)

| położenie | temper. oC |
| --- | --- |
| r nasada | 30,8 |
| 1 cm od nasady | 30,3 |
| 2 cm od nasady | 29,8 |
| 3 cm od nasady | 29,1 |
| 4 cm od nasady | 28,7 |
| 5 cm od nasady | 28,5 |
| 6 cm od nasady | 27,5 |

- Wzory do wykorzystania

Sprawność żebra:

- Gabaryty grzałki i żeber

Zadania do wykonania:

Obliczyć sprawność żebra , wyznaczyć współczynnik wymiany ciepła przy powierzchniach ożebrowanych i przy powierzchni nieożebrowanej, wyznaczyć współczynnik skuteczności chłodzenia dla pow. ożebrowanych.

Podać wnioski odnośnie wpływu wielkości powierzchni ożebrowanej na w/w parametry.