Skrót do wykładu „Pręty proste”

S.n.

Pręty

Zakres:

- Definicja „pręta prostego

- Równanie różniczkowe pręta prostego

Definicja „pręta prostego”, wynika z konieczności wprowadzenia założeń matematycznych do modelowania matematycznego, w celu uproszczenia opisu.

„Pręt prosty” jest obiektem jednowymiarowym, którego pole przekroju poprzecznego A(x) i obwód O(x) nie zmieniają się wraz z długością pręta mierzoną wzdłuż osi OX. Zatem A(x)=const=A   oraz O(x)= const=O.

Teoria „pręta prostego” znajduje swoje uzasadnienie w wytłumaczeniu zjawisk zachodzących w tzw. „mostkach termicznych” w budownictwie związanych ze sposobem zbrojenia budynków lub innych obiektów, nadaje się do wyjaśnienia jak działa tzw. „ doskonale zamodelowana fizyczna izolacja” ( doświadczenie z prętem obustronnie podgrzewanym, w którym temperatura osiąga wartość minimalna w tzw. „termicznej strzałce ugięcia”. Punkt ten to traktujemy jako doskonała adiabatyczną izolację, ponieważ wyrównanie temperatur po obu stronach „strzałki ugięcia” powoduje całkowity brak przepływu ciepła). Ponadto opis zjawisk w takim pręcie, daje podstawy teorii powierzchni ożebrowanych.

Obserwujemy złożony przepływ ciepła w pręcie. W pręcie ciepło jest przewodzone, natomiast na obwodzie pręta ciepłojest przejmowane do otoczenia lub do niego wnika. Dlatego strumień ciepła w pręcie obliczamy stosując równanie Fouriera, natomiast na powierzchni zewnętrznej pobocznicy pręta będącej często powierzchnią boczną walca, stosujemy prawo Newtona.

Strumień ciepła wewnątrz pręta stale maleje w związku z ucieczką ciepła przez jego pobocznicę. Różnica strumieni ciepła „Fourierowskich” wewnątrz pręta , jest to ta ilość ciepła strat „Newtonowskich” , która ucieka przez powierzchnię zewnętrzną pręta.

Wyprowadzenie równania różniczkowego opisującego rozkład temperatury w pręcie prostym

Równanie to opisuje bilans strumienia  ciepła  w kolejnych przekrojach pręta i pozwala na określenie ilości ciepła oddawanego ( pochłanianego) przez przez powierzchnię boczną pręta.

Założenia matematyczne do równania różniczkowego preta prostego:

Pręt jest utwierdzony w przegrodzie stałej , z której przepływa do pręta pewien stały strumien ciepła Q. Wzdłuż pręta współczynnik Newtona α, współczynnik przewodzenia  materiału pręta, poprzeczny rozmiar pręta – jego obwód O jest bardzo mały w porównaniu z jego długością. Temperatura pręta zmienia się wzdłuż jego długości , ale jest stała w danym przekroju pręta.  Ponadto Obwód pręta O(x) = const, oraz przekrój poprzeczny pręta A(x)=consta są wartościami stałymi , co upraszcza  rozumowanie. Wszystkie wielkosci opisujące geometrię pręta: obwód  O(x)=O; przekrój poprzeczny A(x)=A, warunki wymiany ciepła opisane przez współczynnik Newtona α oraz własności materiałowe pręta opisane przez współczynnik przewodzenia  materiału pręta określają tzw. moduł pręta m=OαA , który ma wymiarmWmKm2Km2W=1m.

Rozkład temperatury w pręcie prostym opisuje rozwiązanie równania różniczkowego pręta :    θx=C1emx+C2e-mx oraz C1, C2  są stałymi równania, które muszą być wyliczone w oparciu o dane z eksperymentu, natomiast m jest to moduł  pręta, wyliczony w oparciu w jego  warunki geometryczne, materiałowe i warunki wymiany ciepła wokół niego.

Przypadki szczególne :

Wyprowadzenia wzoru określającego rozkład temperatury  w pręcie o skończonej długości  z izolowanym końcem.

W ogólnym przypadku  strumień ciepła z bocznej powierzchni pręta pomiędzy przekrojami x1-x2 wynosi  Qα=Q  x1-Q  x2   przejmowany na drodze prawa Newtona do otoczenia pomiędzy przekrojami:    x1-x2,   jest różnicą strumieni ciepła przewodzonych do przekroju w miejscu  oddalonym od utwierdzenia o  x1; oraz tej ilości strumienia ciepła , który płynie od przekroju  odległym o x2. Rys. pokazują  wyprowadzenie formuły na  strumień tracony z bocznej powierzchni pręta Qα dla pręta o skończonej długości L oraz izolowanego na końcu.  W szczególności można w ten sposób obliczyć strumień ciepła  z całego pręta utwierdzonego w miejscu x1=0, w którym „drugi” z rozpatrywanych przekrojów jest na końcu pręta, odległym od miejsca utwierdzenia pręta o  x2=L.

Uwaga. Chcąc otrzymać wyniki obliczeń w jednostkach SI , musimy wszystkie jednostki wielkości występujące w obliczeniach mieć w SI.

Zatem:

Strumień ciepła z całej powierzchni bocznej pręta , który jest oddawany do otoczenia ( ewentualnie pobierany z otoczenia) ma bardzo prostą formułę w skład której wchodzi nadwyżka nad temperaturą otoczenia θp=ϑp-to ( różnica temperatury pręta w miejscu utwierdzenia oraz temperatury otoczenia); warunki geometryczne pręta  obwód O oraz przekrój poprzeczny pręta A; warunki wymiany ciepła zdefiniowane przez współczynnik Newtona α ; warunki materiałowe pręta zdefiniowane przez współczynnik przewodzenia pręta  oraz  tangens hiperboliczny tgh  ( funkcja dostępna w kalkulatorach oraz arkuszach kalkulacyjnych) z iloczynu  modułu pręta oraz jego długości.

Materiały dodatkowe:

Wyprowadzenie  formuły na strumień ciepła przewodzony w dowolnym przekroju  pręta, odległym od miejsca utwierdzenia o x.

Wyprowadzenia wzoru określającego rozkład temperatury  w pręcie o skończonej długości  z niezaizolowanym  końcem