Jest to praca wielu osób zarówno kadry jak i studentów. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pracy składam serdeczne podziękowania. EPO

Wykład 1

Zagadnienia

- Pojęcie  ciepła i temperatury

- Podstawowe sposoby wymiany ciepła

- Podstawowe prawa wymiany ciepła

- Opis wymiany ciepła w podstawowych geometriach - ścianka płaska, cylindryczna i kulista.

Powtórka

Co wiemy na temat ciepła?

- Ciepło jest rozumiane jako proces w wyniku którego można zmienić  energię wewnętrzną danego ciała  ( drugim sposobem jest praca).

- Ciepło to też ilość energii dostarczonej do ciała. W przeszłości wizualizowane je jako sumaryczną wartość energii kinetycznej cząsteczek gazu, lub energii kinetycznej ruchów oscylacyjny w cieczach i ciałach stałych i cieczy.

- Dla układów zamkniętych spełniona jest Pierwsza Zasada Termodynamiki IZT, mówiąca że ciepło doprowadzone do układu  jest wykorzystane do zmiany energii wewnętrznej układu oraz wykonania pracy przez układ.

- Metodologię obliczania ciepła bez względu na rodzaj przemiany , której podlega czynnik roboczy; wprowadził Clausius. Wprowadził on pojęcie różniczki zupełnej ds entropii, z której można wyliczyć wartość ciepła ds=dq/T ( dq – różniczka ciepła, T-temperatura w skali bezwzględnej)

- IIZT ( Druga Zasada Termodynamiki) została sformułowana przez Clausiusa. W najprostszej formie brzmi ona „Ciepło przepływa od ciała cieplejszego w kierunku do ciała chłodniejszego”, ca jest znane z życia codziennego.

- Ciała mają zdolność akumulacji ciepła, która jest scharakteryzowane przez tzw. ciepło właściwe c. Ilość zakumulowanego ciepła Q w ciele o masie m, w którym zaobserwowane zmianę temperatury o∆ T, oblicza się najprościej jako: Q=mc∆ T

WARUNEK PRZEPŁYWU CIEPŁA

Warunkiem niezbędnym do przepływu ciepła  jest istnienie różnicy temperatur pomiędzy ciałami lub obszarami w ciele ( analogicznie jest w przypadku różnicy ciśnień generującej przepływ płynu, lub różnicy potencjału – przepływ prądu elektrycznego)

Pojęcie gęstości strumienia ciepła

A

II

I

Ciepło płynie z systemu I do systemu II poprzez powierzchnię styku pomiędzy nimi nazwaną tutaj powierzchnią A

Rys. 1

Przepływ ciepła – strumień ciepła Q przechodzący przez jakąś powierzchnię o polu A.

Gęstość strumienia q :

Gęstość strumienia ciepła  jest wektorem q bo pole ma cechy wektora, czyli kierunek prostopadły do linii lub powierzchni o stałej np. temperaturze, zwrot, i długość wektora na podstawie której określa się wartość ilościową danej wielkości wektorowej. Wartości te wykorzystane są potem w obliczeniach.

Mówimy wtedy, zew zagadnieniach ilościowych traktujemy gęstość strumienia na sposób skalarny i zapisujemy IqI lub q.

# POLE TEMPERATURY

z                                                  V

P

T( P, )

y

x

Punkty pola  w żółtym obszarze mają  temperaturę T zależną od położenia punktu i czasu

Rys.2

Def. Pola temperatury

Pole temperatury to funkcja, która mówi, że:

Jeśli każdemu punktowi tego ciała jest przypisana temperatura, która może zmieniać się

z czasem i położeniem.

Jeśli : - to pole jest stacjonarne, ustalone;

- to pole jest nieustalone, zmienne w czasie;

Jeśli pole temperaturowe zależy tylko od jednej zmiennej to jest to pole jednowymiarowe, liniowe.

W ciele można wyznaczyć powierzchnie o jednakowych temperaturach – powierzchnie izotermiczne. Proszę zauważyć , że  pole temperatury  które jest dwuwymiarowe, wyznaczone powierzchnie izotermiczne maja jeden wymiar i są nazywane liniami izotermicznymi . Jeśli to samo zrobimy dla powierzchni trójwymiarowej , to powierzchnie izotermiczne są dwuwymiarowe…

z

P

grad T

T2

T1                T

y

x

Powierzchnie izotermiczne są rozłączne, nie mogą się przecinać, bo wtedy temperatura w punkcie przecięcia byłaby nieokreślona.

Temperatura jest skalarem, czyli nie-wektorem. Niemniej jednak polu skalarnemu można przypisać kierunek wzrostu lub zmniejszania się jej wartości, ogólnie mówiąc kierunek zmiany wartości temperatury. Mówimy wtedy o  polu gradientu temperatury . Gradient temperatury jest to wielkość wektorowa:

- wektor normalny prostopadły do powierzchni izotermicznej.

Gradient temperatury pokazuje więc jak zmienia się w przestrzeni fizyczna wielkość jaką jest temperatura (przyrost temperatury na jednostkę długości w przestrzeni).

Dodatnia wartość gradientu temperatury oznacza wzrost temperatury.

Ujemna wartość gradientu oznacza spadek temperatury.

Dla pola nieustalonego gradient temperatury jest zmienny w czasie.

SPOSOBY WYMIANY CIEPŁA pomiędzy ciałami

- Przewodzenie ciepła (inaczej kondukcja)– mamy do czynienia wtedy, gdy w kierunku wektora strumienia ciepła q  nie ma makroskopowego ruchu substancji np. przewodzenie ciepła w ciałach stałych;

- Unoszenie ciepła ( inaczej konwekcja)– gdy przekazywanie ciepła związane jest z ruchem substancji; przenoszenie ciepła poprzez ruch substancji w gazach i cieczach;

- Promieniowanie (inaczej radiacja)– przenoszenie ciepła drogą fal elektromagnetycznych; promieniowanie nie wymaga ośrodka - nie musi występować substancjalne ciało, np. promieniowanie słoneczne rozchodzi się w próżni

Zwykle występują wszystkie trzy rodzaje wymiany ciepła jednocześnie. Radiacja może występować samodzielnie.

Podstawowe prawa przenoszenia ciepła:

- Prawo Fouriera  zapisane tu w postaci skalarnej

gęstość strumienia ciepła q jest proporcjonalna do gradientu temperatury, współczynnikiem proporcjonalności jest tzw. współczynnik przewodzenia ciepła,[W/(mK) ]

- współczynnik proporcjonalności, współczynnik przewodzenia ciepła,[W/mK]

Jest to stała materiałowa, zależy od rodzaju  materiału, jego stanu i zazwyczaj słabo zmienia się z temperaturą. W związku z powyższym zwykle zakłada się stałość tej wielkości.

Ćwiczenie

Największa wartość  mają metale, im lepszy przewodnik tym wartość  rośnie. Największą wartość mają srebro, złoto, miedź. Metale w stanie ciekłym mają mniejsze  niż w stanie stałym.

Jeżeli   - izolatory, mają strukturę porowatą, duży udział gazu, np. dla styropianu rzędu setnych części  . Im większa gęstość tym większa jest przewodność, gorszy jest izolator.

Proszę znaleźć największą i najmniejszą wartość współczynnika przewodzenia dla ciał stałych, cieczy i gazów.

- Prawo Newtona – mówi co dzieje się na brzegu ciała stałego i płynu; Strumień ciepła q jest proporcjonalny do różnicy temperatur;

t                           dla  ϑ > t         q = ( ϑ - t )

q                                                   dla  t > ϑ         q = ( t - ϑ )

ϑ - temperatura ciała stałego

t – temperatura płynu

- współczynnik przenikania (wnikania) ciepła; nie jest to stała materiałowa; zależy od własności płynu, lepkości, czy jest jedno- czy dwu- czy wielofazowy, od kształtu ściany.

Jest to współczynnik proporcjonalności i ma wartość dodatnią

Największa wartość  - przepływ ze zmienną fazą (wrzenie, skraplanie)

Najmniejsza wartość  - konwekcja naturalna, gdy czynnikiem jest gaz,  = 5,6 W/m2K

- Prawo Stefana – Boltzmanna – o wielkości strumienia energii przenoszonego w wyniku promieniowania temperaturowego (tzw. strumień emisji własnej ciała doskonale czarnego ) :

gdzie:  - stała Boltzmanna promieniowania ciała doskonale czarnego równa 5,6710-8 W/m2K4

= 0 – 1 – współczynnik emisyjności mówi o własnościach ciała wysyłającego promieniowanie; dla ciała doskonale  białego =0, dla ciała doskonale czarnego =1

Wyprowadzenie wzoru na gęstość strumienia ciepła przewodzonego przez ściankę płaską o grubości delta i znanym współczynniku przewodzenia ciepła .

Zależność ta powinna mieć charakter podobny, jak w przypadku zależności pomiędzy napięciem i natężeniem prądu elektrycznego,  tzw. analogia prądowo-napięciowa.

# PRZEWODZENIE

- Jednowymiarowe, ustalone przenoszenie ciepła przez ściankę płaską.

1

2

0                                                   x

- grubość ścianki

Warunki brzegowe:

1. x = 0     =  1

2. x =      =  2

Zakładamy, że q = f(x), ale  (stan ustalony)

Korzystając z warunków brzegowych wyznaczamy q i C:

- Ściana zbudowana z kilku warstw o różnych grubościach i różnych .- szeregowe połaczenie oprów analogii prądowo - napieciowej

1                                                         A

1    ’

’

’’

2

q       q1       q2       q3

1       2       3

x

’, ’’ – zakładane temperatury na granicy warstw;

q1 = q2 = q3 = q

W związku z tym, gęstość strumienia ciepła po uporządkowaniu wzoru ma postać:

Można zauważyć , ze opor cieplny ( wartość w mianowniku) w takim przypadku jest suma poszczególnych oporów cieplnych warstw złożonych ze sobą,   podobnie jak w przypadku szeregowo połączonych oporników przez które płynie prąd elektryczny.

Poniżej  umieszczono tzw. mapy myśli z najważniejszymi  pojęciami