Powierzchnie ożebrowane  oraz  żebra – skrót do wykładu

„Żebro - jest to część urządzenia, która ma na celu usprawnienie wymiany ciepła przez zwiększenie powierzchni, na której ta wymiana się odbywa.

Żebra są budowane z materiałów (głównie metale) o dużej przewodności cieplnej.” [1]

Z równania Pecketa dla ścianki płaskiej  q=t1-t21α1+δ+1α2  (najprościej) wynika, że opór ciepła jest tym większy, im mniejszy jest któryś ze współczynników wymiany ciepła α1,α2. Dlatego w celu zwiększenia strumienia ciepła wnikającego/przejmowanego przez taką ścianę stosuje się rozwinięcie powierzchni , czyli zwiększenie powierzchni po stronie mniejszego a. W praktyce oznacza to dołożenie dodatkowej powierzchni w postaci żeber. Zebra mogą mieć różną geometrię , w tym wykładzie zajmiemy się żebrami o stałym polu przekroju i stałym obwodzie. Jest to związane z pewnymi uproszczeniami matematycznymi w trakcie wyprowadzania zależności opisujących zjawiska wymiany ciepła na takich powierzchniach.

Rys.1 Oznaczenia stosowane do wyprowadzania zależności dla żeber prostych oraz powierzchni ożebrowanych [2]

Co tak naprawdę nas interesuje? Oczywiście ilość ciepła , którą możemy rozproszyć po stronie ożebrowanej. Powierzchnię taką czasami można przyrównać do „odkurzacza” , który ‘wyciąga” ciepło po przeciwnej stronie przegrody rozdzielającej dwa płyny o temperaturze Tp1=t1 oraz Tp2=t2. Ponieważ współczynniki Newtona są zdecydowani niższe dla mniej gęstych płynów, jeśli przegroda rozdziela płyny i gazy, powierzchnia ożebrowana będzie zastosowana zdecydowanie po stronie gazowej.

Wyprowadzenie uproszczenia na tzw. długość obliczeniową pręta. Przy okazji teorii pręta prostego, powiedzieliśmy że najistotniejsze było określenie strumienia ciepła przez pręt z izolowana końcówką. Przy czym pręt prosty miał znaczną długość w stosunku do swojego pola przekroju poprzecznego. Kiedy miało to miejsce, strumień ciepła oddawany przez taką końcówkę był pomijalnie mały i zamiast rozbudowanych wzorów uwzględniający brak izolacji, z powodzeniem można stosować mniej skomplikowane wzory na pręt z izolowanym końcem.

Pytanie brzmi: „O ile muszę przedłużyć pręt, aby ilość ciepła tracona z końcówki pręta nieizolowanego została uwzględniona w obliczeniach jak dla pręta izolowanego?

Rysunek poniżej

Co to oznacza?

Zebro można traktować jak pręt z izolowaną końcówką  jeśli długość i jego długość obliczeniowa są porównywalne:

h~hobl        wtedy gdy   ∆x<  AO=PId2/4    PId     lub dla żebra prostego  bδ2b+δ      ~ δ2

W przypadku żeber prostokątnych grubości żeber są rzędu pojedynczych  milimetrów. Zatem aby takie zebro można było rozwiązywać jak pręt z izolowaną koncówką , należałoby przedłużyć długość żebra o połowę z jego grubości. Traktując żebra jak pręty z izolowanym końcem, nie popełniamy istotnego błędu.

Przykładowo jeśli długość żebra to 20 mm, a jego grubość to 1 mm, to aby móc zastosować stosować bez większych problemów wzory na pręt z izolowaną końcówką , długość obliczeniowa musiałaby mieć 20,5 mm. Błąd względny względem długości obliczeniowej wynosi 1/400.

Wielkości opisujące żebro proste ( A=const, O=const)

1/ Sprawność pojedynczego żebra

Wyprowadzenie wzoru na sprawność zebra poniżej

Sprawność żebra εż=tg h(mh)mh pozwala nam ocenić jaka część ciepła jest rozpraszana przez takie żebro w stosunku do żebra idealnego , którego współczynnik przewodzenia byłby nieskończony. Wtedy zebro na całej swojej długości miałoby nadwyżkę temperatury θ0, taka jak u nasady ( miejsca utwierdzenia żebra).

Powierzchnia żebra Aż=2*bh+δ*b , często powierzchnie boczne  tzw. powierzchnie „okładek” są pomijane, ze względu na ich niewielką wartość w stosunku do całej powierzchni żebra. Jednak przy bardzo dokładnych obliczeniach należy je uwzględnić.

Ciepło rozpraszane przez pojedyncze żebro Qż=αżAżεż θ0  ; θ0=ϑ0-t0  nadwyżka temperatury nasady  ϑ0 nad temperaturą otoczenia t0

Moduł żebra m=OαA=2(b+δ)αbδ=2αδ

Powierzchnia ożebrowana

Wielkości charakteryzujące powierzchnie ożebrowane

Sprawność powierzchni ożebrowanejεoż=1-AżAoż1-εż

Powierzchnia ożebrowana Aoż równa sumie powierzchni żeberAż i powierzchni międzyżebrowejAmż;              Aoż=Aż+Amż

Stopień ożebrowania  φ=AożA , który obrazuje ile razy powierzchnia po ożebrowaniu jest większa od tej bez ożebrowania.

s-podziałka, h-wysokość żebra pojedynczego, b-szerokość żebra pojedynczego, δ- grubość żebra pojedynczego

Ciepło rozpraszane przez powierzchnie ożebrowaną ( w szczególności przez powierzchnię określoną przez podziałkę)  Qoż=αżAożεoż θ0

Poniżej wyprowadzenie wzoru na sprawność powierzchni ożebrowanej

Uwaga strumień przenikający przez żebro wynika z prawa zachowania energii. Strumień ciepła dopływający z jednej strony przegrody wnika do przegrody, jest przez nią przewodzony i przejmowany po drugiej stronie powierzchni ożebrowanej.

Strumień ciepła przenikający przez powierzchnię ożebrowaną obustronnie odniesiony do powierzchni bez żeber oznaczamy jako:   qoż= QożAść=t1-t21α1εoż1φ1+δśćść+1α2εoż2φ2[Wm2].

Uwaga! Powierzchnię ożebrowaną obustronnie traktujemy jako przegrodę „kilkuwarstwową” , czyli szeregowe połączenie różnych oporności cieplnych (!)

# Mapy myśli

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBebro_(wymiana_ciep%C5%82a)

[2]https://slideplayer.pl/slide/56220/1/images/14/WYMIANA+CIEP%C5%81A+PRZEZ+%C5%BBEBRA.jpg